Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Методические рекомендации для

самостоятельной внеаудиторной  работы студентов

по  дисциплине

Термодинамика, теплопередача и гидравлика

для специальности:

20.02.04 (280703) Пожарная безопасность

Смоленск 2015

Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы студентов  по дисциплине «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» для специальности 20.02.04 (280703) Пожарная безопасность (базовая подготовка)

Составитель: Шорохов А.Н. – Смоленск: ОГБПОУ  СмолАПО, 2015.

Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной  самостоятельной работы  ориентированы на помощь студентам в освоении умений, развитии общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности  и программой учебной дисциплины.

Содержание

Пояснительная записка ………………………………………………………4

Опорные конспекты…………………………………………………………..5

Задачи для самостоятельного решения………………………………………7

Подготовка докладов и презентаций………………………………………..18

Пояснительная записка

Методические рекомендации  предназначены для самостоятельной работы студентов во внеурочное время и  разработаны в соответствии с ФГОС СПО и требованиями программы  учебной дисциплины «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» специальности  20.02.04 (280703) Пожарная безопасность  (базовая подготовка).

Методические рекомендации адресованы  студентам специальности и могут быть использованы преподавателями специальности.

Разработка имеет своей целью методическое сопровождение самостоятельной работы студентов  по дисциплине  «Термодинамика, теплопередача и гидравлика».

Методические рекомендации   ориентированы  на обеспечение практической  направленности обучения студентов, а также формирование умений   использовать  законы   идеальных газов при решении задач; решать  задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; определять  коэффициенты  теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; осуществлять расчеты   гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений; расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости,  а также   общих и профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности.

Методические рекомендации охватывают все темы учебной дисциплины и содержат указания по выполнению заданий профессиональной направленности, список литературы.

В разработке указаны форма и порядок представления работы, сроки ее сдачи, критерии оценки работы.

«Лист самооценки студента» заполняется студентом с целью рефлексии проделанной работы.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1.

Разработайте  опорные  конспекты по указанным ниже темам:

1.1.Термодинамика в пожарном деле;

1.2. Виды теплопередачи и использование их в пожарном деле;

1.3. Теплообменники

Темы:

Основы термодинамики;

Фазовые переходы. Химическая термодинамика;

Гидравлические машины. Теплообменные аппараты.

2.Методические рекомендации

Конспект – это краткое письменное изложение содержания по определенной теме, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснования фактами, цифрами, примерами. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями

Алгоритм  составления опорного конспекта:

- Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные   смысловые части, выделите главное и второстепенное; установите логическую связь между элементами темы; отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

- Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания);  наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не  забудьте вынести справочные данные на поля.

- Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)  последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат;  предоставьте   характеристику элементов в краткой форме;

- Составляя конспект, выберите опорные сигналы для акцентирования главной информации; записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: семинарское занятие по соответствующей теме

Форма контроля со стороны преподавателя: ответы на вопросы по теме

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  конспект полностью отражает содержание определенной темы, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснования фактами, цифрами, примерами.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | Тема №1 | Тема №2 | Тема №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |

5. Рекомендуемая литература

1. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для СПО / О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2011.

2. Ухин Б.В.  Гидравлика: учебник для  ссузов / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. - М.: ИНФРА-М, 2010.

3. Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф – 2-е изд. – М.: Академия, 2012.

4. Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 7-е изд. – М.: Академия, 2013.

# 5. Смирнова М.В. Теоретические основы теплотехники: учебн. пособие для ссузов / М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2010.

Задание 2

2.1.Решите предложенные ниже задачи

2.2.Методические рекомендации

Задача — это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи — это  процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств.

Алгоритм решения задач:

- Внимательно прочитайте условие задачи, представьте процессы и явления, описанные в условии.

2.   Произведите краткую запись условия задачи.

3. Если необходимо, составьте таблицу, схему, рисунок или чертёж.

4.Определите  метод  решения  задачи, составьте план решения.

5.Запишите основные понятия, формулы, описывающие процессы, предложенные заданной системой.

6.Найдите решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные.

7. Проверьте правильность решения задачи.

8.Произведите оценку реальности полученного решения.

- Запишите ответ.

Тема 1.1.Основы термодинамики

1. На складе имеются баллоны с газом, давление в которых равно 2*106Па при температуре окружающей среды 170C. До какой температуры допустимо их нагревание при пожаре, если предельно допустимое давление газа в них 3.5 * 106  Па?

2. Баллон с газом при температуре 270С имеет давление газа 107 Па. Предельно допустимое давление газа 1, 2 * 107Па. В результате возникновения пожара баллон с газом нагрелся до температуры 1000С. Определить давление газа в нагретом баллоне. Есть ли опасность взрыва?

3. В производственном аппарате при 473 К газ имеет давление 7* 105Па. Какое будет давление в аппарате,  если температура продукта в аппарате повысится до 565 К.

4. Резервуар технологической установки с газом, имеющим давление 15 *105Па при температуре 27 0С, оказался у очага пожара. Через некоторое время он нагрелся до температуры 127 0С. Какая часть газа вышла через предохранительный клапан, если давление не изменилось?

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 | задача №3 | Задача №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |

Тема 1. 2. Смеси рабочих тел. Теплоемкость.

1. Определить газовую постоянную газовой смеси, состоящей по массе из 6,67%водорода и окиси углерода. Найти удельный объем смеси при р = 760 мм рт. ст. и при t = 0 0С .В продуктах сгорания содержится по объему 12,2 % 2 СО ; 0,4%СО ; 7,1% 2 О ; и 80,3% 2 N . Определить массовый состав продуктов сгорания, среднюю молекулярную массу и газовую постоянную газовой смеси.

2. Составить формулу мольной средней теплоемкости при p=const для смеси со следующим объемным составом; CO2-15%, O2-20%, N2-65%

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 |
| --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |

Тема 1.3. Законы термодинамики.

1. Определите изменение внутренней энергии и работу газа , совершенную при изотермическом расширении азота от 0,5 до 4 м3.(начальные условия: температура 26,8 0С и давлении 93,2 кПа).

2.     Продукты сгорания в объеме 4,5 м3 в топке имеют температуру 12000С. Определить температуру продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы, если известно, что их объем уменьшается в 2,8 раза? Давление постоянно.

3. Определите изменение внутренней энергии и работу газа , совершенную при изотермическом расширении азота от 0,5 до 4 м3.( начальные условия: температура 26,8 0С и давлении 93,2 кПа)

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 | задача №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |

Тема 1.4. Термодинамика потоков.

1.Кислород из резервуара с постоянным давлением 3 МПа и температурой 30 С вытекает в атмосферу через трубку с внутренним диаметром 10 мм. Найти массовый расход газа, если скорость истечения 400 м/с.

2.Из резервуара , в котором находится водород с постоянным давление  5 МПа, газ вытекает через сужающее сопло. Температура водорода в резервуаре равна 90 С. Определить скорость истечения, если диаметр выходного канала 20 мм и массовый расход 710−3кг/с.

3.Из резервуара,  в котором находится воздух вытекает 910−3кг/с газа со скоростью 500 м/с. Давление внутри резервуара 5МПа, температура внутри

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 | задача №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |

Тема 2.1.Теплопроводность при стационарном режиме

1.Определить удельный тепловой поток через плоскую  стальную стенку , толщина которой 40мм,температура внутреннего и наружного слоя соответственно 150 С и 100 С. Коэффициент теплопроводности стали 50 Вт\м С.

2.Определить толщину слоя красного кирпича , если удельный тепловой поток через слой 10000 Вт/м2, температуры внутренней и наружной поверхности 100 С и 86 С.Коэффициент теплопроводности 0,58 Вт/м С.

3.Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки толщиной 380 мм, если температура на внутренней поверхности стенки 3000С , а на наружней 600С.Потери теплоты через стенку 190 Вт/м2.

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 | задача №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |

Тема 2.2. Нестационарная теплопроводность

1. Через противоположную стену проходит стальной стержень, боковая поверхность которого тщательно теплоизолирована, т.е. стержень представляет собой полуограниченное тело. Торец стержня внезапно нагревается до температуры 10000 С, которая затем остается постоянной.

Начальная температура стержня 200 С. Определить температуру стержня на выходе из стены толщиной 0,25 м в смежное помещение через 4 ч теплового воздействия. Коэффициент  температуропроводности стали αt= 3,6 λ/ ρс. λ=58 – 0,042t.

2. Решить задачу 1 при условии,  что время теплового воздействия задано в таблице.

| № варианта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| τ,с | 5 | 15 |

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 | задача №3 | Задача №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |

Тема 2.3 Конвективный теплообмен

1. В цистерне пожарного автомобиля для подогрева воды выхлопными газами смонтирован трубопровод диаметром 53 мм. Температура воды в цистерне 10 0С, температура внешней поверхности трубопровода 200С.Определить коэффициент теплообмена мехду водой и поверхностью трубопровода в условиях естественной конвекции.

2. Рукавная линия диаметром 66 мм поперечно обдувается воздухом со скоростью 5 с/с.Температура воздуха - 300С.Температура на наружной поверхности рукавной линии 00С.Определить коэффициент теплообмена.

В барабане котла кипит вода при давлении насыщения 3,614 бар. Температура поверхности стенки 1500С. Определить коэффициент теплообмена и плотность теплового потока.

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 |
| --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |

Тема 2.4 Лучистый теплообмен

- Определить результирующую плотность теплового потока между пламенем в топке печи и сгораемой поверхностью стены через открытое топочное отверстие.

- Толщина стенок печи 0,125 м, размеры топочного отверстия 0,250,25 м. Расстояние от наружной грани топочного отверстия до сгораемой стены 0,5 м.Температура пламени в топке 12000С, степень черноты пламени 0,85, температура стены 1270С, ее степень черноты 0,9. Критическая плотность теплового потока для сгораемой стены 12000 Вт/м2. Сделать вывод о возможности загорания стены.

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 |
| --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |

Тема 2.5 Сложный теплообмен

1.Определить плотность теплового потока через кирпичную стенку помещения толщиной 0,24 м. Температура в помещении 200 С, температура наружного воздуха - 200 С. Коэффициент теплообмена α1= 8,7 Вт/м20 С, α2= 23,3 Вт/м20 С. Коэффициент теплопроводности кирпича λ= 0,79 Вт/м0 С.

2. Решить задачу 1. при условии , что стена изготовлена из бетона, коэффициент теплопроводности которого λ= 0,79 Вт/м0 С. Толщина стены 20 см. Температура наружного воздуха и коэффициент теплообмена α2 заданы в таблице.

| № варианта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| t2,0 С | 0 | -5 |
| α2, Вт/м20 С | 10 | 12,5 |

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 |
| --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |

Тема 3.1. Топливо и основы горения

  - Определить экономию топлива в кг\ч , которую дает замена карбюраторного двигателя дизелем при средней мощности 100 кВт, если к.п.д. карбюраторного двигателя 28 %, а дизеля – 36%.Теплоту сгорания бензина принять равной 43500 кДж/кг и дизельного топлива 42500 кДж/кг.

Тема 4.1. Основы гидростатики и гидродинамики.

1.Определить массовый расход горячей воды в трубопроводе с внутренним диаметром 412 мм, если известно, что средняя скорость воды 3 м\с, а плотность 917м кг \м3.

2.По трубопроводу подается 0,314 м3\с воды. Определить диаметр, если скорость воды равна 2 м/с.

Тема 4.2 Определение потерь напора. Гидравлический удар

1.Определим максимальную скорость воды в трубопроводе, если разность полного и пьезометрического напоров по ртутному манометру равна 20 мм.рт.ст.

2.Определить силу давления воды на дно сосуда, если площадь дна его 0,25

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 | задача №3 | Задача №4 | Задача №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |  |

Тема 4. 3. Истечение жидкости через отверстия и насадки

1.Определим  режим движения воды при состоянии насыщения по трубопроводу,имеющему внутренний диаметр 125 мм, при объемном расходе 88,2 м3\ч.Температура воды 15 оС.

2.Насос с подачей 8 л\с нагнетает воду по трубе 100 мм .Диаметр всасывающего патрубка 125 мм. Определить полный напор насоса,если показание манометра,установленного на напорной трубе, равно 3,5 кгс/см2, а показание вакуумметра на всасывающей трубе равно 300 мм РТ.ст. Расстояние между точками установки манометра и вакуум метра 1 м.

3.Определить напор насоса с подачей 0,0314 л\с, если диаметры всасывающего и нагнетательного патрубков имеют размеры 250 мм, 200 мм, расстояние от точки присоединения вакуумметра до оси стрелки манометра 970 мм.

4.Определить напор насоса,если манометр на напорном патрубке водопровода показывает 10 кгс/см2, а вакуумметр на всасывающем патрубке показывает 0,5 кгс/см2,расстояние по вертикали между точками установки обоих приборов 0,5 м. Диаметры напорного и всасывающего патрубков равны между собой.

3.Порядок представления материала: на бумажном носителе или электронном

Срок представления материала: к указанному практическому занятию

Форма контроля со стороны преподавателя: контроль письменной работы

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  задачи решены правильно и даны все необходимые пояснения.

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | задача №1 | задача №2 | задача №3 | Задача №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |

Литература

1. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для СПО / О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2011.

2. Ухин Б.В.  Гидравлика: учебник для  ссузов / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. - М.: ИНФРА-М, 2010.

3. Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф – 2-е изд. – М.: Академия, 2012.

4. Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 7-е изд. – М.: Академия, 2013.

# 5. Смирнова М.В. Теоретические основы теплотехники: учебн. пособие для ссузов / М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2010.

Задание3

1.Подготовьте доклады и презентации по темам:

1.1.«Виды и области применения компрессоров»

1.2.«Использование теплоемкости в пожарном деле»

1.3.«Использование законов термодинамики в пожарном деле»

1.4.«Термодинамические процессы в газовых установках пожаротушения.»

1.5.«Циклы установок для газоводяного тушения пожаров.»

1.6.«Теплообмен конструкций, омываемых пламенем или восходящим от очага горения потоком газа».

1.7.«Противопожарная безопасность устройств и аппаратов, в которых реализуются процессы кипения жидкостей»

1.8.«Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции»

1.9.«Тепломассообмен при испарении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей»

1.10.«Распространение пламени по поверхности (горючесть) строительных конструкций в условиях пожара»

1.11.«Горение и воспламенение твердых дисперсных топлив».

1.12.«Приборы и аппараты пожаротушения, принцип действия которых основан на уравнении Бернулли: струйные аппараты, ствол водомер, приборы для измерения расхода и скорости движения жидкости»

1.13.«Потери напора при последовательном и параллельном соединении труб или пожарных рукавов».

1.14.«Факторы, влияющие на дальности полета струи»

1.15.«Воздухоразделительные установки. Гелиевые и водородные системы»

- 2. Методические рекомендации

- Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

Этапы подготовки доклада:

- Определение цели доклада.

- Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

- Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

- Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

- Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

- Композиционное оформление доклада.

- Подготовки тезисов выступления.

- Выступление с докладом.

- Обсуждение доклада.

- Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение (опровержение), заключение.

Выступление состоит из следующих частей:

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать:

- название  доклада;

- сообщение основной идеи;

- современную оценку предмета  изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- интересную для слушателей форму изложения;

- акцентирование оригинальности  подхода.

Основная часть,  в которой выступающий должен  раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

- Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

Компьютерная  презентация  как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов.  Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления.  На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

2 стратегия: на слайды помещается  фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением;

- Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегель – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

3.Порядок представления материала: презентация в электронном или распечатанном виде

Срок представления материала: семинарское занятие

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование по докладу

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если  доклад и презентация соответствуют предъявляемым требованиям

4.Лист самооценки

| Уровень освоения | доклад | презентация | доклад | презентация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |

| Уровень освоения | доклад | презентация | доклад | презентация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |

Литература

1. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для СПО / О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2011.

2. Ухин Б.В.  Гидравлика: учебник для  ссузов / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. - М.: ИНФРА-М, 2010.

3. Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф – 2-е изд. – М.: Академия, 2012.

4. Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 7-е изд. – М.: Академия, 2013.

# 5. Смирнова М.В. Теоретические основы теплотехники: учебн. пособие для ссузов / М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2010.