Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Глоссарий

по дисциплине

«Теория горения и взрыва»

для специальности 280703 Пожарная безопасность

Термины, понятия и определения.

Взрыв - чрезвычайно быстрое физическое или химическое превращение вещества или смеси веществ из одного состояния в другое с переходом потенциальной энергии в кинетическую энергию газообразных продуктов.

Взрыв физический - процесс быстрого испарения сжиженного газа в результате истечения его через трещины сосуда (оболочки) с большой скоростью и образованием реактивной силы.

Взрыв химический - крайне быстрое самораспространяющееся химическое превращение взрывчатых веществ или их смесей, сопровождающееся выделением большого количества тепла и газов; совершается в форме быстрого горения или детонации.

Взрывчатые вещества - индивидуальные химические соединения или механические смеси разных по своей природе веществ, способные под влиянием внешнего воздействия (инициирующего импульса) к самораспространяющемуся химическому превращению с образованием газообразных продуктов и выделением большого количества тепла.

Горение - сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся превращением и сопровождающийся выделением большого количества тепла и света.

Гомогенное горение - горение, при котором исходные вещества (горючее и окислитель) находятся в одном и том же агрегатном состоянии.

Гетерогенное горение - горение, при котором исходные вещества находятся в разных агрегатных состояниях (горючее – жидкость или твердое тело, окислитель -газообразный воздух).

Горючая среда - среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания.

Горючее вещество - вещество, обладающее горючестью, способное

самостоятельно гореть после удаления источника зажигания; характеризуется теплотой сгорания, давлением насыщенных паров.

Детонация - процесс экзотермического химического превращения взрывчатого вещества, протекающий с постоянной скоростью, максимальной для данных условий взрывания и состояния заряда.

Дефлаграция - горение газовоздушного облака с видимой скоростью пламени, равной 100  - 300 м/с, при которой могут генерироваться воздушные ударные волны.

Диффузионное горение - горение, при котором распространение пламени определяется взаимной диффузией горючего и окислителя; является основным для всех пожаров газовоздушных смесей, жидких и твердых тел и определяется скоростью диффузии кислорода воздуха в зоне реакции горения.

Диффузионное пламя - пламя, образующееся при сгорании горючего, распыляемого в воздухе и перемешиваемого с ним в процессе горения.

Дым - дисперсная система из продуктов горения и воздуха, состоящая из газов, паров и раскаленных частиц твердых веществ.

Излучение тепловое - электромагнитное излучение, которое испускает вещество, имеющее определенную температуру, за счет своей внутренней энергии. Источниками теплового излучения являются все окружающие поверхности, оборудование с температурой выше температуры тела человека (36–37 °C).

Ингибирование – торможение химических реакций, протекающих в пламени.

Источник зажигания - источник энергии, инициирующий загорание; должен обладать достаточной энергией, температурой и длительностью воздействия. В зависимости от вида энергии различают термические, механические и электрические источники зажигания.

Конвекция - направленный поток теплого газа вверх к более холодным частям (более теплой жидкости к более холодным слоям).

Кинетическое пламя - пламя, возникающее при сгорании гомогенной горючей смеси, когда горючее (газ, пар) предварительно смешано с воздухом или кислородом.

Максимальное давление взрыва - наибольшее давление, возникающее при дефлаграционном взрыве газо-, паро- или пылевоздушной смеси в замкнутом сосуде при начальном давлении горючей смеси 101 кПа.

Минимальная энергия зажигания - наименьшее значение энергии электрического разряда, способной воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь газа, пара или пыли с воздухом.

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода - концентрация кислорода в горючей смеси, ниже которой воспламенение и горение смеси становится невозможным.

Нестационарное пламя - пламя, перемещающееся в пространстве; например, пожар в цехе.

Нормальная скорость распространения пламени - скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшей смеси в направлении, перпендикулярном его поверхности.

Окислитель - пожароопасное вещество (материал), обладающее способностью вызывать горение других веществ (материалов). При горении в воздушной среде окислителем является кислород.

Пламя (факел) - пространство, в котором происходит сгорание паров или газов.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества; характеризуется

продолжительностью, пространством, в котором развивается, фазами развития

Пожаротушение– комплекс действий и мероприятий, направленных на ликвидацию возникшего пожара.

Самовозгорание - загорание без внешнего источника, происходящее в результате самоинициируемых экзотермических реакций.

Самовоспламенение - резкое самоускорение экзотермических химических реакций, начальная стадия горения.

Скорость детонации - скорость распространения детонационной волны по заряду.

Скорость выгорания - количество горючего, сгорающего в единицу времени с единицы площади.

Стационарное пламя - пламя, пространственное положение которого фиксировано; например, пламя от газовой горелки в квартире.

Тепловой взрыв - взрыв взрывчатых веществ, вызванный быстрым нагреванием внешним источником тепла или интенсивным поджиганием.

Теплопроводность - процесс передачи тепла за счет хаотического движения молекул и атомов.

Температура вспышки - самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения.

Температура воспламенения - наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение.

Температура самовоспламенения - самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.

Ударная волна - скачок давления и плотности, распространяющийся в окружающей среде, например, под воздействием быстро расширяющихся газообразных продуктов взрыва. В воздухе - воздушная волна, в грунте - сейсмическая волна, по заряду - детонационная волна.

Флегматизация– процесс замены кислорода воздуха (или другого окислителя) на инертный газ (СО2 , N2) в горючей газовой смеси.