Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Методические рекомендации

к семинарским занятиям

по дисциплине

«Теория горения и взрыва»

для специальности 280703 Пожарная безопасность

Семинарское занятие №1

Тема: Основные понятия теории горения.

Вопросы для обсуждения:

1. Общие сведения о горении.

2. Горение и окисление.

3. Условия возникновения горения.

4. Условия развития горения.

Формируемые знания и умения:

- механизм процесса горения и окисления, виды и режимы горения, продукты горения;

- объяснять условия возникновения и развития процесса горения.

Методические рекомендации:

1) знать механизм процесса горения, состав горючей системы, важнейшие окислители, источники воспламенения;

2)  знать сходства и различия процессов горения и окисления;

3) объяснять условия возникновения горения, знать  постоянные источники воспламенения, зону горения.

4) объяснять, что развитие горения возможно при определенном количественном соотношении горючего вещества и кислорода, при определенных температурах и запасе тепловой энергии источника воспламенения.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что входит в состав горючей среды?

2. В чем различие гомогенного и гетерогенного видов горения?

3. Охарактеризуйте  состав воздуха по объему.

4. Назовите виды горения?

5. Что такое ламинарное горение?

6. Что такое детонация?

7. Назовите продукты полного сгорания.

8. Охарактеризуйте турбулентное горение.

9. Что такое дефлаграция?

10. Назовите продукты неполного сгорания.

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №2

Тема: Газообразные и жидкие горючие вещества.

Вопросы для обсуждения:

1. Физико-химические свойства газообразных горючих веществ.

2. Физико-химические свойства жидких горючих веществ.

3. Испарение жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар.

4. Смеси горючих жидкостей, состав и свойства.

Формируемые знания и умения:

- свойства индивидуальных горючих веществ и смесей горючих жидкостей;

- объяснять превращения, изменяющие агрегатное состояние и химический состав горючих веществ.

Методические рекомендации:

1)  называть свойства индивидуальных  и сложных газообразных горючих веществ, приводить примеры газообразных горючих веществ;

2) приводить примеры жидких горючих веществ и называть их свойства;

3) объяснять процесс испарения жидкостей, знать два процесса парообразования, вычислять давление насыщенного пара;

4) приводить примеры смесей горючих жидкостей и называть их свойства.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое процесс испарения?

2. В какой фазе протекают процессы горения жидкостей?

3. Как рост температуры  влияет на величину давления насыщенного пара?

4. Что такое парообразование?

5. Что такое легковоспламеняющиеся жидкости?

6. Что такое парциальное давление?

7. Приведите примеры горючих жидкостей.

8. Что такое процесс диффузии?

9. Что такое гомотермический слой?

10.Влияние диаметра резервуара на скорость выгорания жидкостей?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №3

Тема: Твердые горючие вещества.

Вопросы для обсуждения:

1. Состав и физические свойства твердых горючих веществ.

2. Условия возникновения горения твердых горючих веществ.

3. Условия развития горения твердых веществ.

4. Условия прекращения горения твердых веществ.

Формируемые знания и умения:

- состав твердых горючих веществ, их свойства, многостадийный процесс превращения твердых горючих веществ в продукты сгорания;

- объяснять условия возникновения, развития и прекращения процесса горения твердых горючих веществ.

Методические рекомендации:

1) знать состав и свойства твердых горючих  веществ, процессы, происходящие с веществами  при нагревании, что воспламенение и горение твердых горючих веществ происходит в газовой или паровой фазе, образование паров и газов у твердых   горючих веществ происходит в результате их нагревания, при этом горючие вещества претерпевают различные превращения, изменяющие не только их агрегатное состояние, но и химический состав.

2) объяснять, при каких условиях возможно  возникновение горения твердых горючих веществ;

3) называть условия развития горения твердых веществ;

4) знать условия прекращения горения твердых веществ.

Вопросы для самоконтроля:

1. Приведите примеры твердых горючих веществ.

2. Назовите зоны горения твердых материалов.

3. Что является характерной особенностью горения твердых материалов?

4. Что такое пиролиз?

5. Что такое процесс выгорания?

6. От каких факторов зависит процесс выгорания?

7. Что такое термоокислительная деструкция?

8. От каких факторов зависит интенсивность выгорания?

9. Назовите условия развития горения твердых материалов.

10.Что такое ингибирование?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №4

Тема: Самовоспламенение.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и природа процессов самовоспламенения.

2. Теории самовоспламенения горючих веществ.

3. Температура самовоспламенения.

4. Методы определения и расчет.

Формируемые знания и умения:

- теории самовоспламенения, сущность и природу процессов самовоспламенения;

- рассчитывать температуру самовоспламенения горючих веществ и материалов.

Методические рекомендации:

1) знать стационарную теорию самовоспламенения (теорию теплового взрыва) академика Н.Н. Семенова, определять условия достижения критического состояния, при которых возможны процессы самовоспламенения веществ и материалов;

2) знать различные теории самовоспламенения горючих веществ и материалов;

3) знать, что температура самовоспламенения - самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением; методы определения температуры самовоспламенения;

4) рассчитывать температуру самовоспламенения горючих веществ и материалов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое температура самовоспламенения?

2. Для каких веществ характерны процессы самовоспламенения?

3. Что такое зажигание?

4. Какие процессы лежат в основе самовоспламенения?

5. От каких факторов зависит температура самовоспламенения?

6. Сходства и различия процессов самовоспламенения и зажигания.

7. Назовите количественные соотношения, характеризующие процесс самовоспламенения газовых смесей?

8. Что такое тепловой взрыв?

9. При каких условиях самовоспламеняется смесь горючего с окислителем?

10.Приведите примеры окислителей?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №5

Тема: Самовозгорание.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность процесса самовозгорания.

2. Причины возникновения, условия и меры предупреждения теплового самовозгорания.

3. Причины возникновения, условия и меры предупреждения химического самовозгорания.

4. Причины возникновения, условия и меры предупреждения микробиологического самовозгорания.

Формируемые знания и умения:

- сущность процесса самовозгорания, причины возникновения теплового, химического и микробиологического самовозгорания;

- определять условия и меры предупреждения теплового, химического и микробиологического самовозгорания.

Методические рекомендации:

1)  знать условия возникновения процесса самовозгорания, четыре стадии прогрева, причины, приводящие к самовозгоранию, вещества и материалы, способные к самовозгоранию;

2) знать причины возникновения теплового самовозгорания, определять условия и меры предупреждения теплового самовозгорания;

3) знать причины возникновения химического самовозгорания, определять условия и меры предупреждения химического самовозгорания;

4) знать причины возникновения микробиологического самовозгорания, определять условия и меры предупреждения микробиологического самовозгорания;

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое температура самовозгорания?

2. Для каких материалов характерно микробиологическое самовозгорание?

3. Что такое тепловое самовозгорание?

4. Назовите факторы, которые способствуют химическому самовозгоранию.

5. Какую роль играют примеси в составе вещества для химического самовозгорания?

6. Назовите сходства и различия процессов самовоспламенения и самовозгорания.

7. Какую роль выполняют лизофильные организмы в процессе микробиологического самовозгорания?

8. Для каких материалов характерно химическое самовозгорание?

9. Назовите сходства и различия процессов вынужденного воспламенения и самовозгорания.

10.Какие газы называют пирофорными?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №6

Тема: Процесс горения жидкостей.

Вопросы для обсуждения:

1. Основы механизмов возникновения и распространения горения жидкостей.

2. Скорость испарения. Концентрация насыщенного пара.

3. Основные показатели пожарной опасности для жидкостей.

4. Причины, условия и механизм вскипания и выброса горящих жидкостей.

Формируемые знания и умения:

- механизмы возникновения и распространения горения жидкостей, основные показатели пожарной опасности для жидкостей;

- определять скорость испарения жидкостей, причины и условия вскипания и выброса горящих жидкостей.

Методические рекомендации:

1) знать механизмы возникновения и распространения горения жидкостей, что процессы горения жидкостей протекают в газовой фазе, чтобы началось горение жидкости, необходимо образование над её поверхностью концентрации паров, достаточных для начала горения;

2) знать процесс испарения жидкостей, что такое насыщенный пар, методы определения концентрации насыщенного пара, от каких факторов зависит концентрация насыщенного пара;

3) знать основные показатели пожарной опасности  жидкостей:

- температура вспышки

- температура воспламенения

- температура самовоспламенения

- температурные пределы распространения пламени

- скорость выгорания

4) определять причины и условия вскипания и выброса горящих жидкостей.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое легковоспламеняющиеся жидкости?

2. Что такое процесс испарения?

3. От каких факторов зависит концентрация насыщенного пара?

4. Что такое максимальное давление взрыва?

5. В какой фазе протекает горение жидкостей?

6. В каких случаях происходит выброс горящих жидкостей?

7. Что такое линейная скорость выгорания?

8. От каких факторов зависит скорость выгорания?

9. Что такое температурные пределы распространения пламени?

10.Что такое минимальная энергия зажигания?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №7

Тема: Процесс и скорость горения твердых веществ.

Вопросы для обсуждения:

1. Основы механизмов возникновения и распространения горения твердых веществ.

2. Особенности горения твердых веществ.

3. Особенности горения древесины, пластмасс, каучука и металлов.

4. Пути снижения горючести твердых веществ и материалов.

Контрольная работа.

Формируемые знания и умения:

- механизмы возникновения и распространения горения твердых веществ, особенности горения твердых веществ;

- определять пути снижения горючести твердых веществ и материалов.

Методические рекомендации:

1) знать механизмы возникновения и распространения горения твердых веществ, что такое стадии разложения и газификации твердой фазы, что такое процесс пиролиза, продукты пиролиза, зоны горения твердых материалов;

2) знать особенности горения твердых веществ, что  твердые горючие вещества при нагревании ведут себя различно: например, сера, стеарин, фосфор, при нагревании плавятся и испаряются;  дерево, торф, каменный уголь, при нагревании разлагаются с образованием паров, газов и твердого остатка - угля; третьи вещества при нагревании не плавятся и не разлагаются, к ним относятся: кокс, антрацит, древесный уголь и некоторые металлы.

3) знать особенности горения древесины, что при горении древесины образуется уголь и газообразные вещества; металлы при нагревании не плавятся и не разлагаются;

4) определять пути снижения горючести твердых веществ и материалов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое газификация твердой фазы?

2. Назовите продукты горения пластмасс?

3. Что такое зона без реакции?

4. Назовите стадии превращения твердых материалов в конечные продукты сгорания.

5. Назовите условия воспламенения твердых материалов.

6. Что такое реакционная зона в газовой фазе?

7. Назовите особенности горения пенопластов.

8. Что такое диффузионное горение?

9. Назовите особенности горения дисперсных материалов.

10.Что такое массовая скорость выгорания твердых материалов?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №8

Тема: Основные показатели пожарной опасности жидкостей.

Вопросы для обсуждения:

1. Температура вспышки горючей жидкости.

2. Минимальная энергия зажигания.

3. Скорость распространения пламени.

4. Скорость выгорания.

Формируемые знания и умения:

- основные показатели пожарной опасности жидкостей;

- производить расчеты показателей пожарной опасности жидкостей.

Методические рекомендации:

1) знать, что такое температура вспышки горючей жидкости, методы определения, производить расчеты температуры вспышки горючих жидкостей;

2) знать, что такое минимальная энергия зажигания, источники зажигания, рассчитывать минимальную энергию зажигания горючих жидкостей;

3) знать, что такое скорость распространения пламени, от каких факторов зависит, рассчитывать скорость распространения пламени горючих жидкостей;

4) знать, что такое скорость выгорания, линейная и массовая скорость выгорания, производить расчеты скорости выгорания горючих жидкостей.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое горючие жидкости?

2. Привести примеры горючих жидкостей.

3. От каких факторов зависит температура вспышки?

4. Назовите источники зажигания.

5. Какие испытания проводят для определения показателей пожарной опасности жидкостей?

6. От каких факторов зависит скорость выгорания жидкостей?

7. Назовите стадии процесса выгорания жидкостей.

8. Что такое линейная скорость выгорания жидкостей?

9. От каких факторов зависит скорость распространения пламени?

10.Что такое массовая скорость выгорания?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №9

Тема: Взрывчатые вещества.

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика взрывных явлений.

2. Состав взрывчатых веществ.

3. Классификация взрывчатых веществ.

4. Основные характеристики  взрывчатых веществ.

Формируемые знания и умения:

- взрывчатые вещества, состав, классификация, основные характеристики взрывчатых веществ;

- оценивать влияние ряда факторов: диаметра заряда, плотности, мощности начального импульса  на скорость детонации.

Методические рекомендации:

1) знать, что взрывы могут быть вызваны физическими, химическими или ядерными явлениями, приводить примеры всех типов взрывных явлений;

2) знать, что такое взрывчатые вещества, составляющие компоненты взрывчатых веществ и их свойства;

3) знать классификацию взрывчатых веществ: кислородсодержащие, не содержащие кислорода, их состав, свойства, примеры;

4) знать основные характеристики  взрывчатых веществ: бризантность, фугасность, химическая и физическая стойкость, детонационная способность.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое взрывчатые вещества?

2. Что такое критический диаметр детонации?

3. Назовите факторы способности химических систем к взрывчатым превращениям.

4. Что такое экзотермичность реакции?

5. Назовите факторы, влияющие на скорость и устойчивость детонации зарядов взрывчатых веществ.

6. Что такое тепловой взрыв?

7. Приведите примеры кислородсодержащих взрывчатых веществ.

8. Что такое вторичность взрывчатых веществ?

9. Назовите причины возникновения взрывов.

10.Последствия взрывов.

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №10

Тема: Взрывы горючих газов.

Вопросы для обсуждения:

1. Взрывчатые смеси газов и паров.

2. Основные параметры энергии и взрыва.

3. Скорость нарастания давления при взрыве.

4. Принципы формирования формы ударной волны.

Формируемые знания и умения:

- взрывчатые смеси, основные параметры энергии и взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

- определять скорость нарастания давления при взрыве, избыточное давление при взрыве.

Методические рекомендации:

1) знать взрывчатые смеси газов и паров, их состав, свойства, физико-химические характеристики;

2) знать основные параметры энергии и взрыва: экзотермичность процесса, большая скорость распространения процесса, образование газообразных продуктов реакции;

3) определять скорость нарастания давления при взрыве, избыточное давление при взрыве;

4) знать принципы формирования формы ударной волны.

Вопросы для самоконтроля:

1. От каких факторов зависит взрыв газопаровоздушных и пылевоздушных смесей в закрытых помещениях и открытом пространстве?

2. Объясните механизм действия взрыва в воздухе.

3. Назовите факторы, влияющие на избыточное давление взрыва.

4. Объясните механизм действия взрыва в воде.

5. От каких факторов зависит цепной взрыв.

6. Назовите основные положения теории детонации.

7. Объясните механизм действия взрыва в твердой среде.

8. От каких факторов зависит скорость детонации?

9. Назовите особенности теплового взрыва.

10. Объясните механизм перехода горения газопаровоздушных смесей в детонацию.

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №11

Тема: Прекращение горения.

Вопросы для обсуждения:

1. Скорости тепловыделения и теплоотвода при горении.

2. Способы уменьшения скорости тепловыделения.

3. Способы увеличения скорости теплоотвода.

4. Химическое торможение реакции горения.

Формируемые знания и умения:

- особенности тепловой теории прекращения горения;

- проводить оценку требуемого количества охлаждающих огнетушащих средств при тушении пожаров.

Методические рекомендации:

1) знать тепловую теорию прекращения горения;

2) знать способы прекращения горения при уменьшении скорости тепловыделения;

3) называть способы прекращения горения при увеличении скорости теплоотвода;

4) называть способы химического торможения реакций горения.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите общие положения теории прекращения горения.

2. Что такое температура потухания?

3. Что такое предельные параметры горения?

4. Назовите способы локализации пожаров.

5. Назовите способы изоляции прекращения горения.

6. Чем вызвана необходимость оценки требуемого количества охлаждающих огнетушащих средств при тушении некоторых пожаров?

7. Назовите способы разбавления прекращения горения.

8. Назовите способы охлаждения прекращения горения.

9. Что такое коэффициент теплопередачи?

10.Что такое пожаротушение?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №12

Тема: Механизм действия огнетушащих веществ.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация огнетушащих веществ по механизму их действия.

2. Минимальные флегматизирующие концентрации.

3. Минимальное взрывоопасное содержание кислорода.

4. Химически активные ингибиторы.

Формируемые знания и умения:

- механизм действия огнетушащих веществ, флегматизаторы и ингибиторы: принцип их действия;

- определять минимальные флегматизирующие концентрации для прекращения процесса горения.

Методические рекомендации:

1) знать огнетушащие вещества по механизму их действия: охлаждающие, изолирующие, разбавляющие, ингибирующие;

2) знать, что такое флегматизаторы, механизм действия флегматизаторов, определять минимальные флегматизирующие концентрации;

3) знать, что такое минимальное взрывоопасное содержание кислорода, определять минимальное взрывоопасное содержание кислорода;

4) знать механизм действия ингибиторов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что необходимо учитывать при выборе средств тушения пожаров?

2. Приведите примеры ингибиторов.

3. Что такое поверхностное пожаротушение?

4. Приведите примеры флегматизаторов.

5. Что такое объемное пожаротушение?

6. Объясните механизм действия охлаждающих огнетушащих веществ.

7. Назовите способы тушения пожаров.

8. Объясните механизм действия изолирующих огнетушащих веществ.

9. Для каких видов пожаров применяют поверхностное тушение?

10. Объясните механизм действия ингибирующих огнетушащих веществ.

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №13

Тема: Параметры процесса тушения.

Вопросы для обсуждения:

1. Использование воды и пены для прекращения горения.

2. Интенсивности подачи воды для прекращения горения.

3. Критическая интенсивность подачи пены для прекращения горения.

4. Оптимальная интенсивность подачи пены для прекращения горения .

Контрольная работа.

Формируемые знания и умения:

- огнетушащие вещества на основе воды, механизм их действия для прекращения горения, механизм действия пенообразователей для прекращения горения;

- определять интенсивности подачи воды и пены для прекращения горения.

Методические рекомендации:

1) знать, для тушения каких классов пожаров применяют огнетушащие вещества на основе воды и пенообразователи;

2) определять интенсивность подачи воды для прекращения горения;

3) знать, что такое критическая интенсивность подачи пены для прекращения горения, определять критическую интенсивность подачи пены;

4) знать, что такое оптимальная интенсивность подачи пены для прекращения горения, определять оптимальную интенсивность подачи пены.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите достоинства воды, как огнетушащего вещества.

2. Для тушения каких классов пожаров используют огнетушащие вещества на основе воды?

3. Назовите недостатки воды, как огнетушащего вещества.

4. Что такое критическая интенсивность подачи пены?

5. Что такое оптимальная интенсивность подачи пены?

6. От каких факторов зависит интенсивность подачи воды?

7. Для тушения каких классов пожаров используют пены?

8. Сколько литров пара образуется при испарении одного литра воды?

9. Что такое вода со смачивателями?

10. Для тушения каких классов пожаров нельзя применять огнетушащие вещества на основе воды?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №14

Тема: Противопожарные пены.

Вопросы для обсуждения:

1. Состав и свойства противопожарных пен.

2. Классификация противопожарных пен по кратности.

3. Пены общего назначения, применение.

4. Пены на основе фторорганических пенообразователей.

Формируемые знания и умения:

- состав, свойства, классификацию, применение пен;

- определять, для тушения каких классов пожаров применяют пены.

Методические рекомендации:

1) знать, состав пены, способы получения пены и свойства противопожарных пен;

2) классификация пены по кратности: низкократная, среднекратная, высокократная, свойства, применение;

3) знать воздушно-механические пены, состав, свойства, для тушения каких классов пожаров применяют;

4) пены на основе фторорганических пенообразователей, состав, свойства, достоинства и недостатки, для тушения каких классов пожаров применяют.

Вопросы для самоконтроля:

1. Приведите примеры пенообразователей целевого назначения.

2. Для тушения каких классов пожаров применяют фторорганические пенообразователи?

3. Классификация пенообразователей по способу образования?

4. Что такое протеиновые пенообразователи?

5. Что такое биоразлагаемые пенообразователи?

6. Назовите достоинства пленкообразующих пенообразователей.

7. Классификация пенообразователей по химической природе поверхностно-активного вещества?

8. Для тушения каких классов пожаров применяют пенообразователи общего назначения?

9. Классификация пенообразователей по назначению?

10.Для тушения каких классов пожаров применяют воздушно-механическую пену?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №15

Тема: Химически активные ингибиторы.

Вопросы для обсуждения:

1. Ингибиторы горения, состав и свойства.

2. Механизм ингибирования процессов горения.

3. Достоинства и недостатки ингибиторов.

4. Применение ингибиторов в системах пожаротушения.

Формируемые знания и умения:

- ингибиторы: состав, свойства, достоинства и недостатки, применение ингибиторов в системах пожаротушения;

- объяснять механизм ингибирования процессов горения.

Методические рекомендации:

1) знать, что такое процесс ингибирования, состав, свойства ингибиторов, вещества, которые являются ингибиторами;

2) объяснять механизм ингибирования процессов горения;

3) называть достоинства и недостатки ингибиторов;

4) знать, для тушения каких классов пожаров, веществ и материалов применяют ингибиторы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Приведите примеры наиболее эффективных ингибиторов.

2. Объясните механизм ингибирующего действия газоаэрозольных составов.

3. Назовите достоинства ингибиторов.

4. Что такое процесс торможения химических реакций?

5. Назовите недостатки  ингибиторов.

6. Что такое цепные реакции?

7. Объясните механизм ингибирующего действия газовых составов.

8. Что такое регенерация ингибитора?

9. Назовите факторы, которые приводят к обрыву цепи.

10.Что такое разветвленные и неразветвленные цепные реакции?

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Семинарское занятие №16

Тема: Огнетушащие порошки.

Вопросы для обсуждения:

1. Химический состав огнетушащих порошков.

2. Компоненты порошков.

3. Механизм огнетушащего действия порошков.

4. Применение порошков в системах пожаротушения.

Формируемые знания и умения:

- порошки: состав, компоненты, свойства, достоинства и недостатки, применение огнетушащих порошков в системах пожаротушения;

- объяснять механизм огнетушащего действия порошков.

Методические рекомендации:

1) знать, что является основой  химического состава порошков: фосфорно-аммонийные соли, диаммоний фосфаты, аммофос, карбонат и бикарбонат натрия, хлорид калия и их свойства;

2) знать компоненты порошков: высокодисперсный диоксид кремния, модифицированный кремний - органическими соединениями (аэросил АМ-1-300), стеараты металлов, нефелин, тальк и их свойства;

3) объяснять механизм огнетушащего действия порошков;

4) знать, для тушения каких классов пожаров, веществ и материалов применяют огнетушащие порошки.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите достоинства порошков, как огнетушащих веществ.

2. От каких факторов зависит огнетушащая способность порошков?

3. Назовите классификацию порошков.

4. Объясните механизм огнетушащего действия порошков.

5. Какие классы пожаров можно тушить порошками?

6. Для какого пожаротушения: объемного или поверхностного применяют порошки?

7. Какие вещества и материалы, которые  можно тушить фторидом кальция?

8. Назовите ограничения применимости порошков, как огнетушащих веществ.

9. Что такое гетерогенная рекомбинация центров цепных реакций?

10.Приведите примеры порошков специального назначения.

Литература:

1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум /О.Г. Казаков [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая, О.Г. Казакова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2013. -  295с.

2. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. М.: Пожнаука, 2011. -266 с., ил

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Основы тушения пожаров. М. « Калан», 2011. -512 с.

4. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.1.-713 с.

5. А.Я. Корольченко,  Д.А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.  - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Асс. « Пожнаука», 2012. Ч.2.-713 с.

6.  ГОСТ 12.1.011 - 11. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

7.  ГОСТ 12.1.041 - 11. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

8.  ГОСТ 12.1.044 - 11. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.