ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ

Лекция 1

Тема: Показатели качества и методы их оценки

ПЛАН:

1.  Основные термины и определения в области  качества.

2. Показатели качества. Методы оценки уровня качества продукции.

ТЕЗИСЫ

Сущность качества

Рис. 1. Триада методов и видов деятельности по обеспечению качества

Деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации направлена на обеспечение качества процессов и продукции как результата процесса.

Качество — степень соответствия присущих характеристик требованиям (1). Понятие качества включает три элемента: объект, характеристики, потребности (требования).

Объектом качества могут быть продукция, процесс, организация или отдельное лицо, а также любая комбинация из них. Примером подобной комбинации является такое всеобъемлющее свойство, как «качество жизни». За рубежом, а в последнее время и в нашей стране все чаще проблему защиты интересов и прав потребителей стали рассматривать именно с позиции «качества жизни». Это понятие включает целый ряд аспектов процесса удовлетворения человеческих потребностей: качество товаров и услуг, охрана среды обитания, обеспечение физического и морального здоровья, качество образования и пр.

Качество продукции — совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (3).

Показатель качества продукции — количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления.

|  |  | Показатели качества продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначения |  |  | - классификационные; - функциональные и технической эффективности; - конструктивные; - сборности и блочности |  |
|  | Надежности |  |  | - безопасность; - долговечность; - ремонтопригодность; - сохраняемость |  |
|  | Эргонометрические |  |  | - гигиенические; - антропометрические; - физиологические и психофизические; - психологические |  |
|  | Эстетические |  |  | - информационной выразительности; - рациональности формы; - целостности композиции; - совершенства производственного исполнения; - стабильности товарного вида |  |
|  | Технологические |  |  | - трудоемкость; - материалоемкость |  |
|  | Транспортабельности |  |  | - габаритные размеры; - средняя стоимость перевозки; - средняя продолжительность разгрузки |  |
|  | Унификации |  |  | - применяемость; - повторяемость; - межпроектной (взаимной) унификации |  |
|  | Патентно-правовые |  |  | - патентная защита; - патентная чистота |  |
|  | Экологические |  |  | - содержание вредных примесей; - вероятность выбросов вредных частиц |  |
|  | Безопасности |  |  | - вероятность безопасной работы; - время срабатывания защитных устройств; - прочность изоляции |  |

Методы оценки уровня качества однородной продукции

Для оценки уровня качества однородной продукции применяют дифференциальный, комплексный и смешанный методы.

Значения показателей качества продукции при дифференциальном методе оценки не должны выходить за допустимые пределы. Нижний предел,  как правило,  диктуется технико-экономическими требованиям,  верхний - экономической целесообразностью.

Комплексный метод представляет собой объединение выбранных единичных показателей в один комплексный показатель.

Смешанный метод основан на применении единичных и комплексных показателей. Последовательность действий при применении этого метода следующая. Часть единичных показателей объединяются в группы и для каждой группы определяют соответствующий комплексный (групповой) показатель. Допускается отдельные, как правило, важные показатели не объединять в группы, а использовать в дальнейшем как единичные. На основе получаемой совокупности комплексных и единичных показателей оценивают продукцию дифференциальным методом.

Для оценки уровня качества разнородной продукции используется два метода: определение индексов качества продукции и определение индексов дефектности продукции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для СПО / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для СПО/[С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д.Грибанов, А.Д.Куранов].-М.:»Академия», 2014.-288 с.

Лекция 2

Тема: Методологические  основы  управления  качеством

ПЛАН:

1. Понятие «жизненного цикла продукции».

2. Характеристика принципов обеспечения качества: принцип Деминга, причинно-следственные диаграммы Исикавы.

3. Принципы деятельности по сертификации систем качества

4. Структура и содержание документации системы менеджмента качества.

ТЕЗИСЫ

На протяжении нескольких десятилетий создавались и совершенствовались системы качества (СК). На современном этапе принята СК, установленная в международных стандартах — ИСО серии 9000. Требования к СК дополняют технические требования к продукции. Фундаментальным понятием в учении о СК является понятие жизненного цикла продукции (ЖЦП).

Жизненный цикл продукции представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния продукции при ее создании и использовании.

Неразрывность этапов ЖЦП подсказала исследователям проблемы качества модель обеспечения качества в виде непрерывной цепи (окружности), составляющими которой служат отдельные этапы ЖЦП (рис. 2). Эту модель раньше называли петлей качества (спиралью качества), а в последней версии ИСО 9000 — «процессами жизненного цикла продукции». Важнейшее требование к СК состоит в том, что управление качеством должно охватывать все этапы ЖЦП.

Рис. 2. Процессы жизненного цикла продукции

Принципы Деминга.

Процедуру управления качеством Эдвард Деминг представил в виде замкнутой последовательности четырех действий - цикла Деминга или «Принципа постоянного улучшения»: планирование, выполнение, проверка и корректировка (PDCA) (рис. 3).

Рис. 3. Цикл Деминга

При определении факторов, влияющих на какой-либо показатель качества, часто применяются причинно-следственные диаграммы Исикавы. Метод был предложен Каору Исикавой в 1953 году для выявления причин нарушения технологического процесса в тех случаях, когда очевидные его нарушения трудно обнаружить.

Диаграммы строят, соблюдая следующие условия:

1) диаграмму строит группа неруководящих работников;

2) применяется принцип анонимности высказываний;

3) на экспертизу выделяется ограниченное время;

4) найденное решение должно вознаграждаться.

Диаграмма Исикавы внешне напоминает рыбий скелет, поэтому ее часто так и называют.

Основополагающим принципом системы управления качеством является управление качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции  и уровнях управления производством

Управление качеством также является сочетанием отраслевого и территориального управления, т.е. управление качеством осуществляется также на территориальном уровне. В настоящее время выделяют 15 специальных функций управления качеством на этапах жизненного цикла товара:

- Прогнозирование потребностей, технического уровня и качества.

- Планирование повышения качества продукции.

- Организация разработки и постановки новой продукции на производство.

- Нормирование требований к качеству.

- Организация технологической подготовки производства.

- Аттестация технологического процесса, оценки качества продукции.

- Метрологическое обеспечение качества продукции.

- Материально-техническое обеспечение.

- Специальная подготовка кадров.

- Обеспечение стабильности запланированного уровня качества продукции при ее разработке, изготовлении, складировании, транспортировке, сбыте и эксплуатации.

- Стимулирование повышения качества.

- Внутрипроизводственный, ведомственный и государственный контроль.

- Информационное обеспечение.

- Государственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов и технических регламентов и использованием средств измерения.

- Правовое обеспечение.

Особенностью международных стандартов ИСО является предупреждение дефектов продукции на этапах ее разработки и изготовления, а также ориентация систем качества на требования потребителя.

Основные принципы деятельности по сертификации систем качества:

1. Добровольность.

2. Объективность оценки.

3. Воспроизводимость результатов.

4. Конфиденциальность.

5. Информативность.

Принципы обеспечения качества:

1. Взаимодействие с внешней средой, с заказчиками и рынком сбыта, в результате определяются требования и характеристики качества продукции, исходя из требований анализируются технологические возможности и определяются основные направления в области качества.

2. Политика в области качества. Политика в области качества - это основные направления и цели организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

3. Планирование качества. Осуществляется планирование, как правило, на двух уровнях:

1-й уровень - планирование, в котором намечаются основные направления работ в области качества на перспективу.

2-й уровень - текущее планирование качества, включающее, как правило, мероприятия, намечаемые на предстоящий год.

4. Организация работ по качеству включает в себя следующие этапы:

- разработку системы качества, то есть определение структур, входящих в систему качества, их функции и методов работ.

- внедрение системы качества, в течение которого проводятся внутренние проверки системы и ее доработка по результатам проверок;

- сертификацию системы качества на соответствие стандартам ISO 9000.

- проведение плановых внутренних проверок системы для поддержания ее эффективного функционирования и совершенствования.

5. Подготовка и мотивация персонала.

6. Контроль качества.

7. Анализ информации.

8. Разработка корректирующих  мероприятий

9. Принятие решений.

10. Реализация мероприятий.

Структура документации системы менеджмента качества, построенной по стандарту ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000), представляет собой иерархическую систему взаимосвязанных документов.

Одним из первых требований стандарта является следующее:

"Организация должна разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества и постоянно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями настоящего международного стандарта».

Чаще всего структуру документации в компании для наглядности представляют в виде "Пирамиды документов", которая состоит из 3-х уровней. Каждый уровень – это отдельный тип документов.

Рисунок 4 - Пирамида документации СМК

Документы первой категории – это документы, регламентирующие правила и способы осуществления деятельности. Это могут быть: стандарты предприятия, методики выполнения работ, схемы, техпроцессы, рабочие инструкции и т.д.

Документы второй категории – это документы (записи, протоколы), в которых запечатлеваются следы функционирования организации. В частности, в хорошо налаженной "кровеносной" системе документооборота организации должны циркулировать документы, фиксирующие:

ЛИТЕРАТУРА

1. http://www.kpms.ru/Procedury.htm

2. http://www.aup.ru/books/m23/6.htm

Лекция 3

Тема: Система  общетехнических  стандартов

ПЛАН:

1. Общероссийские  классификаторы  технико-экономической информации и системы технических стандартов на предприятиях.

2. Система стандартов различного уровня.

ТЕЗИСЫ

На всех этапах развития отечественной стандартизации общетехнические стандарты занимали особое место. В конце 60-х - начале 70-х гг. были сформированы системы и комплексы общетехнических стандартов межотраслевого применения. На Госстандарт была возложена координация работ по стандартизации в отраслях промышленности и разработке единых систем государственных стандартов межотраслевого применения по нормативно-технической, проектно-конструкторской и технологической документации (ГСС, ЕСКД, ЕСТД). С появлением таких систем отечественная стандартизация вышла на новый этап развития, который определялся уже имеющимися достижениями научно-технического прогресса и перспективами его развития. В условиях централизованного управления экономикой эти системы выполняли основополагающую функцию стандартизации, заключающуюся, по сути дела, в создании технического законодательства страны. На их основе развивалась отраслевая стандартизация, они использовались при разработке государственных и отраслевых стандартов на продукцию, методы ее контроля, процессы производства. Эти же системы стандартов применялись предприятиями и организациями промышленности при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте техники, ее модернизации.

В начале 80-х гг. в стране функционировали 36 общетехнических систем, состоящих из 2265 стандартов и около 500 руководящих документов. В период с 1985 по 1995 гг. Госстандартом проводилась работа по их упорядочению, рациональному построению, изменению состава и содержания.

Подписав 13 марта 1992 г. Межправительственное Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, государства - участники Содружества Независимых Государств (СНГ) признали межгосударственными стандартами весь массив созданных в СССР государственных стандартов «ГОСТ» (в том числе общетехнические стандарты и комплексы организационно-технических стандартов) как равноправно действующие на территории суверенных государств.

В государственной, а теперь национальной системе стандартизации основополагающие стандарты дифференцированы по двум основным группам: основополагающие организационно-технические и основополагающие общетехнические стандарты (рис.5).

Рис. 5 Основополагающие стандарты

В настоящее время действуют 15 систем и 10 комплексов. 97% стандартов, входящих в общетехнические системы и комплексы, являются межгосударственными. Около 62% стандартов, регламентирующих единые требования к продукции для нужд экономики страны, в том числе и оборонной промышленности, объединены в 9 систем. Из них более 21% стандартов, входящих в общетехнические и организационно-технические системы и комплексы, распространяются непосредственно на продукцию для нужд экономики, около 15% - на продукцию оборонной промышленности.

Каждая система стандартов занимает определенное место в промышленном производстве страны.  Основные требования к проведению всего комплекса работ при создании продукции, начиная от проведения прикладных НИР, ОКР, постановки и освоении на производстве и заканчивая работами при обеспечении ее эксплуатации, ремонте и утилизации, устанавливает «Система разработки и постановки продукции на производство» (СРПП), которая определяет этапы и виды работ на всех стадиях жизненного цикла продукции, порядок их проведения и контроля, оформления полученных результатов, а также взаимоотношения участников работ (заказчиков, разработчиков, изготовителей, потребителей).

Стандарты систем СРПП, ССБТ и ГСИ применяются на всех стадиях жизненного цикла продукции. Широкое применение имеют также стандарты систем ССЭТО, ЕСЗКС, ССНТ и неразрушающего контроля.

Стандарты систем ЕСКД и ЕСТД используются при разработке, производстве, поставке, ремонте и эксплуатации продукции, разработке и применении конструкторской и технологической документации. Устанавливая взаимосвязанные единые правила и требования к порядку разработки, оформления и обращения документации, стандарты этих систем позволяют рационально организовать деятельность НИИ, КБ и промышленных предприятий по внедрению автоматизированного проектирования и микрофильмирования, обеспечить производство, эксплуатацию и ремонт, повысить мобилизационную готовность промышленности.

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации - нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и др.) и являющиеся обязательными для применения при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене информацией.

Применение классификаторов и систем кодирования обусловлено необходимостью согласованности межведомственного потока информации, для чего в России создана Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК). ЕСКК содержит такие общероссийские классификаторы как (полный список общероссийские классификаторов в социально-экономической области приведен в приложении 3):

- продукции – ОКП;

- предприятий и организаций – ОКПО;

- услуг населению – ОКУН;

- стандартов – ОКС;

- единиц измерения - ОКЕИ;

- конструкторской документации – ЕСКД;

- видов экономической деятельности - ОКВЭД;

- валют ОКВ и пр.

Разработка общероссийских классификаторов обеспечивается федеральными органами исполнительной власти и осуществляется по согласованию с Минпромэнерго России, Ростехрегулированием, Ростататом и Минэкономразвития России. Принятие классификаторов и введение их в действие осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

До принятия закона "О техническом регулировании" существовала следующая система стандартов разных уровней:

- Межгосударственный стандарт ГОСТ - региональный стандарт, принятый государствами, присоединившимися к соглашению о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (12 государств бывшего СССР).

- Государственный стандарт Российской Федерации - ГОСТ Р - национальный стандарт, утвержденный Госстандартом России.

- Отраслевой стандарт - ОСТ разрабатывали при отсутствии ГОСТов на объекты стандартизации или при необходимости установления требований, превышающих предъявляемые ГОСТом Р. ОСТы не должны противоречить ГОСТам Р.

- Стандарты научно- технических и инженерных обществ (союзов, ассоциаций и др.) - СТО разрабатывались для динамичного отражения и внедрения в практику результатов фундаментальных исследований.

- Стандарты предприятий - стандарт считался внедренным на предприятии (в организации), если установленные им нормы, показатели и требования применяют в соответствии с областью его распространение и если выпускаемая продукция соответствует всем требованиям этого стандарта.

Требования содержащиеся в ГОСТах, ГОСТах Р и ОСТах являлись обязательными к соблюдению на всей территории страны.

После введения закона "О техническом регулировании" в России разрабатываются стандарты двух видов (применение обоих происходит на добровольной основе):

- национальные стандарты;

- стандарты организаций.

Стандарты организаций - разрабатываются и утверждаются организациями самостоятельно, исходя из необходимости применения этих стандартов для целей стандартизации, совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.

Национальные стандарты - разрабатываются в порядке, установленном федеральным законом и утверждаются национальным органом по стандартизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы стандартизации и сертификации/ Крылова  Г.Д.-М.: Юнити-Дана, 2012.-617 с.

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/382347

Лекция 4

Тема: Организация  работы  по  стандартизации.  Международная и региональная стандартизация

ПЛАН:

1. Основные термины и определения в области стандартизации..

2. Нормативные документы по стандартизации.

3. Принципы стандартизации.

4. Деятельность международной организации по стандартизации ИСО.

5. Методические основы стандартизации.

ТЕЗИСЫ

Стандартизация (в соответствии с законом «О техническом регулировании») - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

Стандартизация осуществляется в целях:

- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований технических регламентов;

- повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечения научно-технического прогресса;

- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;

- рационального использования ресурсов;

- технической и информационной совместимости;

- сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных;

- взаимозаменяемости продукции.

Стандартизация направлена на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или потенциальных задач.

Стандартизация как практическая деятельность заключается в установлении нормативных документов по стандартизации и применению правил, норм и требований, обеспечивающих оптимальное решение повторяющихся задач в сферах общественного производства и социальной жизни.

Стандартизация как система управления практической деятельностью осуществляется в Российской Федерации на основе Государственной системы стандартизации (ГСС), являющейся системой планового управления практической деятельностью по стандартизации. Она опирается на комплекс нормативно-технических документов, устанавливающих взаимоувязанные требования по организации и методике выполнения практических работ по стандартизации.

Стандартизация как наука о методах и средствах стандартизации выявляет, обобщает и формулирует закономерности деятельности по стандартизации в целом и по ее отдельным направлениям. Развитие стандартизации как науки помогает улучшать систему организации этой деятельности и способствует совершенствованию практических работ в этой области.

Объектом стандартизации (по ГОСТу Р 1.0) являются продукция, работа (процесс), услуга, подлежащие или подвергшиеся стандартизации, которые в равной степени относятся к любому материалу, компоненту, оборудованию, системе, их совместимости, правилу, процедуре, функции, методу или деятельности. При этом услуга как объект стандартизации охватывает как услуги для населения, так и производственные услуги для предприятий и организаций.

В процессе стандартизации выделяют два этапа:

- Отбор из совокупности вариантов (решений) оптимального, упорядочение в области оптимального варианта.

2. Придание законной силы найденному решению в целях его дальнейшего многократного использования.

Результатами стандартизации являются нормативные документы (стандарты, технические условия, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации), а также эталоны физических величин, знаки, атласы цветов и т.п.

Нормативный документ - это документ, содержащий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. К нормативным документам стандартизации относятся стандарты, технические условия, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.

Технические условия (ТУ) – это самый распространенный вид нормативно-технических документов, устанавливающий комплекс требований к продукции конкретных типов, марок, артикулов. Разрабатывается предприятием или другими субъектами хозяйственной деятельности в случае, когда создавать стандарт нецелесообразно. ТУ разрабатываются в более короткие сроки по сравнению со стандартами, что позволяет оперативно наладить выпуск новой продукции.

Разработка нормативных документов стандартизации происходит в соответствии с определенными принципами, которые можно разделить на главные и соподчиненные. К главным принципам стандартизации относят:

- Принцип комплексности осуществления стандартизации.

- Принцип многоступенчатого развития стандартизации.

- Принцип многозвенного развития стандартизации.

- Принцип общей или частной  классификации продукции при ее стандартизации.

- Принцип экономичного использования материальных ресурсов.

- Принцип стандартизации технологических требований.

Международная организация по стандартизации (ИСО)

В 1946 г. на заседании Комитета по координации стандартов ООН было решено создать международную организацию по стандартизации (ИСО). Она начала работать в 1947 г. СССР был одним из ее основателей и постоянным членом руководящих органов. Россия, как правопреемник СССР, стала членом этой организации. Штаб-квартира находится в Женеве, рабочие языки – английский, французский, русский.

Деятельность ИСО направлена на содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях.

В состав ИСО входят 120 стран своими национальными организациями по стандартизации. Россию представляет Госстандарт РФ в качестве комитета — члена ИСО. Всего в составе ИСО более 80 комитетов-членов.

Генеральная ассамблея

Совет ИСО

ИНФКО

ПЛАКО

СТАКО

КАСКО

ДЕВКО

КОПОЛКО

РЕМКО

Исполнительное бюро

Центральный секретариат

Технические комитеты

Подкомитеты

Рабочие группы

Рис.6 Организационная структура ИСО

Высшим органом управления является Генеральная ассамблея. В период между сессиями Генеральной ассамблеи работой организации  руководит Совет ИСО, в который входят представители национальных организаций по стандартизации.

Совету ИСО подчиняются семь комитетов: СТАКО, ПЛАКО, КАСКО, ДЕФКО, КОПОЛКО и РЕМКО.

СТАКО оказывает методическую и информационную помощь Совету ИСО по принципам и методике разработки международных стандартов.

Гармонизация стандартов – приведение его содержания в соответствие с другим стандартом для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания результатов испытаний и информации, содержащейся в стандартах. В той же степени гармонизация может быть отнесена и к техническим регламентам.

Среди гармонизированных стандартов различают идентичные и унифицированные.

Идентичные стандарты – это гармонизированные стандарты, полностью идентичные оригиналу по содержанию и форме. Часто это перевод международного или регионального стандарта, утвержденного в национальной системе стандартизации.

Унифицированные стандарты - гармонизированные стандарты, идентичные по содержанию, но отличающиеся по форме представления.

В России допускаются следующие варианты применения международных и региональных стандартов:

- принятие аутентичного текст международного стандарта (регионального) в качестве государственного российского нормативного документа (ГОСТ Р) без каких-либо дополнений и изменений. Обозначается так, как принято для отечественного стандарта;

- принятие аутентичного текст международного стандарта (регионального), но с дополнениями, отражающими особенности российских требований к объекту стандартизации. При обозначении к шифру отечественного добавляется номер соответствующего международного (регионального) стандарта.

Методическими основами стандартизации продукции являются: параметрическая стандартизация, унификация, агрегатирование, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация

Уровень стандартизации продукции можно оценить с помощью целого ряда показателей, характеризующих важнейшие свойства продукции.

Эффективность работ по унификации характеризуется уровнем унификации изделий, т.е. их насыщенностью  унифицированными и стандартными составными частями (деталями, узлами, механизмами). Наиболее часто для расчета используются коэффициенты применяемости и повторяемости.

Коэффициент применяемости (Кпр) рассчитывают по количеству типоразмеров, по составным частям изделия или в стоимостном выражении (в %):

- по числу типоразмеров определяют по формуле:

Кпр.т.=n−n0n100%,					  		          (4.1)
где n – общее число типоразмеров;

n0 - число оригинальных типоразмеров.

- по составным частям изделия определяют по формуле:

Кпр.ч.=N−N0N100%,					          		          (4.2)

где N – общее число составных частей изделия;

N0 - число оригинальных составных частей изделия.

- по стоимостному выражению определяют по формуле:

Кпр.с.=С−С0С100%, 							       (4.3)

где С – стоимость общего числа составных частей изделия;

С0 – стоимость числа оригинальных составных частей изделия.

Коэффициент повторяемости составных частей в общем числе составных частей изделия находится по формуле:

Кп=N−nN−1100%								       (4.4)

Средняя повторяемость частей в изделии находится следующим образом:

Кс.п.=Nn									       (4.5)

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы стандартизации и сертификации/ Крылова  Г.Д.-М.: Юнити-Дана, 2012.-617 с.

2. http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=51

Лекция 5

Тема: Основные понятия и определения метрологии

ПЛАН:

1. Основные термины и определения в области метрологии.

2. Понятие «физическая величина».  Системы единиц физических величин.

3. Условия обеспечения единства измерений.

ТЕЗИСЫ

Метрология (от греч. «метро» - мера, «логос» - учение) – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и способах достижения требуемой точности.

Цель метрологии – обеспечение единства и точности измерений реальных тел.

Объекты метрологии – единицы величин, средства измерений, эталоны, методики выполнения измерений.

Задачи метрологии:

- создание общей теории измерений;

- установление единиц физических величин;

- разработка методов и средств измерений, основ обеспечения единства измерений и единообразие средств измерений;

- создание эталонов и образцовых средств измерений, поверка мер и средств измерений.

Метрологию подразделяют на теоретическую, прикладную и законодательную.

Теоретическая метрология занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерений.

Прикладная (практическая) метрология занимается вопросами практического применения в различных сферах деятельности результатов теоретических исследований в рамках метрологии.

Законодательная метрология включает совокупность взаимообусловленных правил и норм, направленных на обеспечение единства измерений, которые возводятся в ранг правовых положений (уполномоченными на то органами государственной власти), имеют обязательную силу и находятся под контролем государства.

Физическая величина – свойство физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением.

Измерение – совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу величины, обеспечивающих нахождение отношения измеряемой величины с ее единицей с явном или неявном виде и получение значения этой величины. Например, прикладывая линейку с делениями к какой-либо детали, сравнивают ее в единицей, хранимой линейкой, и, произведя отсчет,  получают значение величины (длины, высоты и других параметров детали).

Измерение является процессом нахождения физической величины опытным путем с помощью средств измерительной техники.

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, а погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

Условия обеспечения единства измерений:

1. Представление результатов измерений в узаконенных единицах, которые были бы одними и теми же всюду, где проводятся измерения и используются их результаты. В России, как  и в большинстве других стран, узаконенными единицами являются единицы величин Международной системы единиц, принятой Генеральной конференцией по мерам и весам, рекомендованные Международной организацией законодательной метрологии.

2. Погрешность измерений не превышает (с заданной вероятностью) установленных пределов. Погрешности измерений средства измерений указывают в придаваемом к нему техническом документе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для СПО/[С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д.Грибанов, А.Д.Куранов].-М.:»Академия», 2014.-288 с.

2. http://www.vniims.ru/inst/termin/fizvel.html

Лекция 6

Тема: Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений

ПЛАН:

1. Полномочия и задачи Ростехрегулирования.

2. Калибровка и поверка средств измерения.

3. Поверочные схемы.

ТЕЗИСЫ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам сферы деятельности Агентства;
2. Привлекать для проработки вопросов сферы деятельности Агентства научные и иные организации, ученых и специалистов;
3. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
4. Осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Агентства и подведомственных организаций.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои территориальные органы и через подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
 Полномочия

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
1. Организует:
1.1. Проведение в установленном порядке испытаний средств измерений в целях утверждения их типа и утверждение типа средств измерений;
1.2. Проведение в установленном порядке поверки средств измерений в Российской Федерации;
1.3. Сбор и обработку информации о случаях причинения вреда вследствие нарушения требований технических регламентов, а также информирование приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения требований технических регламентов.
2. Осуществляет:
2.1. Утверждение национальных стандартов;
2.2. Учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечение их доступности заинтересованным лицам;
2.3. Введение в действие общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации;
2.4. Функции национального органа по стандартизации;
2.5. Контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов;
2.6. Лицензирование деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений;
2.7. Функции по государственному метрологическому контролю и надзору;
2.8. Определение общих метрологических требований к средствам, методам и результатам измерений;
2.9. Отнесение в установленном порядке технического устройства к средствам измерений и установление интервалов между поверками средств измерений;
2.10. Межрегиональную и межотраслевую координацию деятельности в области обеспечения единства измерений, координацию проведения работ по аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по оценке соответствия, и координацию деятельности по развитию системы кодирования технико-экономической и социальной информации.

Калибровка средств измерений — это совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и/или пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору. Под пригодностью средства измерения подразумевается соответствие его метрологических характеристик ранее установленным техническим требованиям, которые могут содержаться в нормативном документе или определяться заказчиком. Вывод о пригодности делает калибровочная лаборатория.

Калибровка заменила ранее существовавшую в нашей стране ведомственную поверку и метрологическую аттестацию средств измерений. В отличие от поверки, которую осуществляют органы государственной метрологической службы, калибровка может проводиться любой метрологической службой (или физическим лицом) при наличии надлежащих условий для квалифицированного выполнения этой работы. Калибровка — добровольная операция и ее может выполнить также и метрологическая служба самого предприятия. Это еще одно отличие от поверки, которая, как уже сказано выше, обязательна и подвергается контролю со стороны органов ГМС.

Для обеспечения правильной передачи размеров единиц измерения от эталона к рабочим средствам измерения составляют поверочные схемы, устанавливающие метрологические соподчинения государственного эталона, разрядных эталонов и рабочих средств измерений.

Поверочные схемы разделяют на государственные и локальные.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://www.znaytovar.ru/s/Rostexregulirovanie.html

2. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие/ Ю.М.Правиков, Г.Р.Муслина.-М.:КНОРУС, 2011.-240 с.

Лекция 7

Тема: Технические средства и методы измерений

ПЛАН:

1. Понятие об измерении и контроле. Классификация измерений по видам.

2. Основные методы измерений.

3. Классификация погрешностей измерений.

ТЕЗИСЫ

Средство измерений (СрИзм) - это техническое средство (или комплекс средств), используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики.

По конструктивному исполнению СрИзм подразделяют на меры, измерительные преобразователи; измерительные приборы, измерительные установки, и системы, измерительные принадлежности.

По метрологическому назначению СрИзм делят на два вида – рабочие средства измерений и эталоны.

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (ГОСТ 16263–70).

Измерения (по видам) классифицируют:

- по характеристике точности – равноточные, неравноточные;

Равноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях.

Неравноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины, выполненных различными по точности средствами измерений и (или) в разных условиях 

- по числу измерений в серии – однократные, многократные;

- по отношению к изменению измеряемой величины – статические, динамические;

Статическое измерение – измерение физической величины, принимаемой за неизменную на протяжении времени измерения.

Динамическое измерение – измерение физической величины, размер которой изменяется с течением времени.

- по метрологическому назначению – технические, метрологические;

Технические измерения – измерения при помощи рабочих средств измерений с целью контроля параметров изделий, технологических процессов и т. д.

Метрологические измерения – измерения при помощи эталонов и образцовых средств измерений с целью воспроизведения единиц физических величин или передачи их размера рабочим средствам измерений. При поверке.

- по выражению результата – абсолютные, относительные;

Абсолютное измерение – измерение, приводящее к значению измеряемой величины, выраженному в ее единицах. Относительное измерение – измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы.

- по общим приемам получения результатов измерении – прямые, косвенные, совместные, совокупные.

Прямое измерение – измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно по показаниям прибора (измерение микрометром, измерительной линейкой).

Косвенное измерение – измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям.

Совокупные измерения – измерения нескольких однородных величин в различных их сочетаниях, значения которых определяют путем решения системы уравнений.

Совместные измерения – одновременные измерения двух или нескольких неоднородных величин для установления зависимости между ними.

Под методом измерения понимается совокупность используемых измерительных средств и условий их применения.

Различают два основных метода измерений: методом непосредственной оценки; методом сравнения с мерой.

Под погрешностью измерения величиныпонимают отклонение результата измерения от его истинного (действительного) значения, т. е.

А = 1-Х (1),                                                                                                    (7.1.)

где А — истинная погрешность измерения; / — результат измерения; X — истинное значение величины.

Согласно РМГ 29-99 под истинным значением физической величиныпонимается такое значение физической величины, которое идеальным образом характеризует ее в количественном и качественном отношениях. Действительное значение физической величины— это значение величины, полученное в результате ее измерения и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной задаче может быть использовано вместо него. Результат измерения представляет собой приближенную оценку истинного значения величины.

Рисунок 7. Классификация погрешностей

ЛИТЕРАТУРА

1.  Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие/ Ю.М.Правиков, Г.Р.Муслина.-М.:КНОРУС, 2011.-240 с.

Лекция 8

Тема: Метрологическое обеспечение производства

ПЛАН:

1. Понятие «Метрологическое обеспечение производства». Объекты.

2. Системы метрологического обеспечения производства.

ТЕЗИСЫ

Согласно ГОСТ 1.25–76 «Государственная система стандартизации. Метрологическое обеспечение. Основные положения» под метрологическим обеспечением (МО) понимается установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства измерений (результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах величин) и требуемой точности измерений (погрешность измерений не должна выходить за установленные границы).

Понятие МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ применяется, как правило, по отношению к измерениям в целом. В то же время допускается использование термина МО технологического процесса, подразумевая при этом МО измерений в данном процессе, производстве, организации. Объектом МО являются все стадии жизненного цикла (ЖЦ) изделия (продукции) или услуги.

Метрологическое обеспечение имеет четыре  основы: научную, нормативную, техническую и организационную.

Рисунок 8.Структура метрологического обеспечения

ЛИТЕРАТУРА

- http://www.vniims.ru/db.html?template=vniims_poverkasi

- Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие/ Ю.М.Правиков, Г.Р.Муслина.-М.:КНОРУС, 2011.-240 с.

Лекция 9.  Основные термины и определения в области сертификации

ПЛАН:

1. Цели и задачи подтверждения соответствия.

2. Системы сертификации и подтверждения соответствия.

3. Знаки соответствия, применяемые в системе ГОСТ Р.

ТЕЗИСЫ

Сертификация – это процедура подтверждения третьей независимой стороной, т.е. организацией, не зависящей от заинтересованных сторон (изготовителей, исполнителей, продавцов и потребителей), соответствия должным образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному стандарту или другому нормативному документу.	Сертификация в переводе с латинского означает «сделано, верно».

Цель сертификации – защита потребителей от получения некачественной продукции или услуги.

Объекты сертификации – продукция, услуги, системы качества, персонал, рабочие места и пр.

Сертификация является одним из видов деятельности по оценке соответствия.

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых объекту.

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия продукции (услуги), процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и пр., положениям стандартов или условиям договора.

Цели подтверждения соответствия:

- удостоверение соответствия продукции и процессов ЖЦП, работ и услуг (или иных объектов) техническими регламентам, стандартам, условиям договоров;

- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

- содействие приобретателями в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории РФ, а также осуществления международной торговли.

Обязательная сертификация распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды.

Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, определяется Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и включает в себя более 100 групп продукции и услуг.

#### Добровольная сертификация

Проводится в соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и услуг» по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических условий, рецептур и других документов, определяемых заявителем.

Добровольная сертификация проводится на условиях договора между заявителями и органом по сертификации. Добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не может заменить обязательную сертификацию такой продукции.

Номенклатура товаров, подлежащих обязательной сертификации, утверждается Правительством РФ и периодически обновляется.

Декларирование соответствия (самосертификация) заключается в том, что изготовитель сам, без участия сторонних организаций гарантирует потребителю (заказчику) соответствие качества выпускаемой продукции его требованиям и заявляет об этом специальным документом (декларацией о соответствии) или знаком соответствия.

Декларация о соответствии (заявление-декларация) - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов и иных нормативных документов.

То есть посредством данного документа предприятие заявляет, что производимая продукция или выполняемые работы и оказываемые услуги соответствуют установленным требованиям.

Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. Каждая система сертификации имеет соответствующие знаки соответствия.

Знаки соответствия, применяемые в системе ГОСт Р показаны на рисунке 3.1. Они состоят из большой буквы «С» (стандарт) - скобы, символизирующей измерения, малой буквы «т» (вторая буква в слове «стандарт» и первая в слове «товар») и буквы «Р» (российская принадлежность).

Рис.8 Знаки соответствия системы ГОСТ Р:

а – знак соответствия продукции при обязательной сертификации (нулями показано место нанесения кода организации, выдавшей сертификат соответствия и лицензию на применение знака); б - для систем качества (ставится только на сертификате); в – для услуг; г – применяемый при добровольной сертификации

На рисунке 9 показаны знаки, применяемые в других российских системах сертификации.

Рис. 9 Знаки соответствия, применяемые в системах обязательной сертификации отдельных федеральных органов исполнительной власти России: а – противопожарной службы; б – уполномоченного органа в области экологии; в – по требованиям безопасности информации средств защиты информации;  г – службы Морского флота при сертификации морских гражданских судов

Знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции  требованиям технических регламентов.

Рис.10   Варианты знака обращения на рынке

Знак обращения на рынке представляет собой сочетание букв «Т» (с точкой над ней) и «Р», вписанных в букву «С», стилизованную под измерительную скобу, имеющую одинаковые ширину и высоту. Изображение знака должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на которую он нанесен (рис. 3.3).

Сертификат соответствия (сертификат от латинского "certim" – верно и "facere" – делать) - документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими нормативными документами и правилами (техническими регламентами, ГОСТами, ГОСТами Р, ГОСТами Р МЭК, ТУ и пр.). Данный документ также иногда называют сертификатом качества, сертификатом безопасности, таможенным сертификатом и т.д. Бланк сертификата соответствия при проведении обязательной сертификации в системе ГОСТ Р приведен в приложении 1.

Основанием для выдачи сертификата соответствия служит протокол испытаний продукции, которые проводят аккредитованные лаборатории.

ЛИТЕРАТУРА

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для СПО/[С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д.Грибанов, А.Д.Куранов].-М.:»Академия», 2014.-288 с.

Лекция 10. Организационная структура сертификации

ПЛАН:

1. Порядок проведения сертификации продукции. Последовательность проведения сертификации.

2. Схемы  сертификации продукции.

ТЕЗИСЫ

Для проверки соответствия поставляемой и производимой продукции определенным требованиям используются организационно-технические процедуры, формы и методы для контроля, диагностирования, анализа причин брака, отказов, рекламаций и др. несоответствий.

Эти процедуры могут выполняться поставщиком продукции или по его заказу — третьей стороной. Поэтому у потребителя могут возникнуть сомнения в объективности предоставленной ему информации

Сертификация продукции может осуществляться на соответствие национальным стандартам, стандартам организаций, условиям договоров.
Сертификация продукции включает следующие основные этапы:

- подача заявки на сертификацию продукции;

- представление заявителем необходимых документов: свидетельство о регистрации юридического лица, нормативный документ на продукцию (технические условия, ГОСТ и др.), а также документы, подтверждающие безопасность продукции (санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты и другие документы, наличие которых в соответствии с установленными требованиями является обязательным);

- заключение договора с заявителем на проведение сертификации продукции;

- отбор и идентификация образцов продукции органом по сертификации;

- сертификационные испытания продукции;

- оценка производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

- оформление и выдача заявителю сертификата соответствия и разрешения на применение Знака соответствия;

- инспекционный контроль (если это предусмотрено схемой сертификации).

## Срок действия сертификатов соответствия:

серийно изготавливаемой продукции - до 3-4 лет;

партии продукции - до 1 года.

Схема сертификации – схема, определенная совокупностью действий, официально принимаемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям.

# Схемы сертификации продукции

| Номер схемы | Испытание в аккредитованных испытательных лабораториях и другие способы доказательства соответствия | Проверка производства (системы качества) | Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытание типа | - | - |
| 1а | Испытание типа | Анализ состояния производства | - |
| 2 | Испытание типа | - | Испытание образцов, взятых у продавца |
| 2а | Испытание типа | Анализ состояния производства | Испытание образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства |
| 3 | Испытание типа | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 3а | Испытание типа | Анализ состояния производства | Испытание образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства |
| 4 | Испытание типа | - | Испытание образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. |
| 4а | Испытание типа | Анализ состояния производства | Испытание образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |
| 5 | Испытание типа | Сертификация производства или сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытание образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя |
| 6 | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | Сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества |
| 7 | Испытание партии | - | - |
| 8 | Испытание каждого образца | - | - |
| 9 | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | - | - |
| 9а | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | Анализ состояния производства | - |
| 10 | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя и у продавца |
| 10а | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя и у продавца. Анализ состояния производства |

Из таблицы видно, что в качестве способов доказательства используют:

1) испытание, 2) проверку производства, 3) инспекционный контроль, 4) рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами).

ЛИТЕРАТУРА

1. . Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для СПО/[С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д.Грибанов, А.Д.Куранов].-М.:»Академия», 2014.-288 с.

2. http://standartm.ru/info/sxemy-sertifikacii.html

3. http://www.gostest.com/skhema-sertifikacii.html

Лекция 11. Аккредитация

ПЛАН:

1. Основные принципы осуществления аккредитации  органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).

2. Порядок аккредитации испытательных лабораторий.

ТЕЗИСЫ

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях:

подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;

обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);

создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

2. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов:

добровольности;

открытости и доступности правил аккредитации;

компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;

недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);

обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации;

недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия;

недопустимости установления пределов действия документов об аккредитации на отдельных территориях.

3. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По закону «О техническом регулировании» аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях:

- подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;

- обеспечения доверия изготовителей, продавцов о приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);

- создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

Аккредитация  этих органов осуществляется на основе принципов:

- добровольности;

- открытости и доступности правил аккредитации;

- компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;

- недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);

- обеспечение равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации;

- недопустимости совмещения полномочий по аккредитации и подтверждение соответствия;

ЛИТЕРАТУРА

1. http://protos.su/akkreditaciya-i-attestaciya-laboratoriy/

2. http://www.unitest-garant.ru/our-services/accreditation-of-laboratories/

Приложение 1

Форма сертификата соответствия ГОСТ Р