Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

по программе учебной дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИМИ  СИСТЕМАМИ

основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО

200111 Радиоэлектронные приборные устройства

Смоленск   2014

Комплект контрольно-измерительных материалов  дисциплины разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 200111 Радиоэлектронные приборные устройства.

Организация разработчик: областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»

Разработчик: Еремченко Н.В. - преподаватель специальных  дисциплин ОГБПОУ  Смол АПО

Согласована с работодателями         ОАО «Измеритель»

Рассмотрено на заседании кафедры

«Технология машиностроения»

Протокол № ____ от  «____» ____________2014г.

Декан / Зав.кафедрой  ___________________    Володин Д.А .

Утверждены  Научно-методическим советом ОГБПОУ  Смол АПО

Протокол №_______  от «____»  ___________ 2014г

Содержание

1.

Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1. Область применения

1.2.	Система контроля и оценки освоения программы  учебной дисциплины/междисциплинарного курса

1.3.	Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины/междисциплинарного курса

2. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины/междисциплинарного курса

I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины  УПРАВЛЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИМИ  СИСТЕМАМИ  по специальности                     200111 Радиоэлектронные приборные устройства (базовая подготовка)

Комплект контрольно - измерительных материалов позволяет оценивать: освоенные умения и усвоенные знания

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Освоенные умения Проводить анализ САУ, оценивать статические и динамические характеристики. | Аргументированность анализа САУ и оценки статических и динамических характеристик. |
| Выполнять расчет датчиков. | Правильность расчетов параметров датчиков. |
| Выполнять построения несложных устройств на основе изученных датчиков. | Точность построения несложных устройств на основе изученных датчиков. |
| Пользоваться справочными материалами. | Результативность поиска необходимых справочных материалов |
| Экспериментально определять характеристики датчиков. | Правильность определенных характеристик датчиков. |
| Усвоенные знания Параметры, характеристики и область использования элементов автоматики | Четко описывает параметры, характеристики и область использования элементов автоматики |
| Современную элементную базу систем автоматики, временные диаграммы, иллюстрирующие переходные процессы в устройствах автоматики | Полно описывает современную элементную базу систем автоматики, временные диаграммы, иллюстрирующие переходные процессы в устройствах автоматики |
| Условно-графическое обозначение элементов и схем в соответствии с действующими гостами | Четко перечисляет условно-графическое обозначение элементов и схем в соответствии с действующими ГОСТами |
| Основные схемы включения датчиков | Полно характеризует основные схемы включения датчиков |
| Принцип работы и устройство конкретных датчиков | Полно описывает принцип работы и устройство конкретных датчиков |
| Методы расчета основных параметров датчика. | Правильно излагает методы расчета основных параметров датчика. |

## Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

## Предметом оценки учебной дисциплины являются освоенные умения и усвоенные знания обучающихся.

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины проводится в пределах учебного времени, отведенного на её изучение, с использованием таких методов как выполнение самостоятельных и  контрольных работ,  тестов, проведение  устного опроса, выполнение практических  и лабораторных работ.

Оценка освоения программы учебной дисциплины проводится в соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в  ОГБПОУ  «Смоленская академия профессионального образования»  и  рабочим учебным планом по специальности.

Форма итоговой аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины: экзамен

### Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по всем практическим и лабораторным работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.

# II. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний учебной дисциплины

2.1Теоретическое задание.

- Элементы автоматики и их назначение в системе автоматического регулирования.

- Чувствительные, усилительные и исполнительные устройства автоматики

- Статический  режим работы и статическая характеристика.

- Коэффициент преобразования, абсолютная, относительная и приведенная погрешности элементов автоматики.

- Динамический режим работы.

- Частотные и временные характеристики.

- Параллельное, последовательное соединение звеньев автоматических систем.

- Положительная обратная связь, ее применение в системах автоматики.

- Отрицательная обратная связь, ее применение в системах автоматики.

- Коэффициент преобразования при соединении с обратной связью

- Способы преобразования схем соединения звеньев автоматических систем.

- Понятие об основных методах измерения неэлектрических величин

- Режимы работы измерительных систем

- Мостовая измерительная схема на постоянном токе, назначение, основные соотношения, чувствительность, принцип работы, принцип работы элементов схемы.

- Дифференциальные схемы, общая характеристика, режимы работы, виды дифференциальных схем, области их применения

- Компенсационные измерительные схемы.

- Классификация датчиков.

- Коммутационные и электромеханические  устройства

- Параметрические  датчики.

- Генераторные датчики.

- Выключатели и переключатели.

- Электрические контакты.

- Электромагнитные реле.

- Классификация электромагнитов.

- Исполнительные электродвигатели.

- Электромагнитные муфты.

- Виды и назначение автоматических систем контроля.

- Небалансные и балансные измерительные системы

- Автоматические измерительные системы с цифровым отсчетом.

- Системы централизованного контроля.

- Понятие об автоматическом управлении и регулировании.

- Требования, предъявляемые к САР.

- Классификация САР.

- Структурная схема системы автоматического регулирования (САР).

- Законы регулирования

- Типовые звенья и их параметры.

- Объекты регулирования и их свойства.

- Корректирующие устройства.

- Качество регулирования.

- Достоинства дискретных систем.

- Элементы цифровой техники.

- Элементы памяти для цифровых систем.

- ЭВМ как элемент автоматической системы.

- Аналого-цифровое и цифроаналоговое преобразование информации.

- Типы АЦП и ЦАП.

- Применение ЭВМ в измерительных устройствах и системах.

- Принципы построения  систем управления ГПС

- Системы ЧПУ, их классификация и назначение.

- Сущность и этапы автоматического сборочного процесса.

- Методы и средства транспортирования деталей.

2.2 Практическое задание

1.Проведение анализа САУ, оценка статических и динамических характеристик.

2.Расчет датчиков.

3.Построение несложных устройств на основе изученных датчиков.

4.Использование  справочных материалов.

5.Определение характеристик датчиков.

2.3. Условия выполнения задания.

2.3.1. Задание выполняется в учебной аудитории, время выполнения задания 1 академический час.

2.3.2 Используемое оборудование: интернет-ресурс, справочники, плакаты, макеты.

2.3.3 Соблюдение техники безопасности.

2.4. Инструкция по выполнению задания

2.4.1 Задание выполняется в два этапа:

-  выполнение практического  задания (решение задачи);

-  выполнение теоретического задания.

2.4.2 Время выполнения задания – максимальное время выполнения задания –  45 мин. (теоретическое  задание – 20 мин., практическое задание – 25 мин.)

3. Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; правильно решена задача, результативно использованы справочники и макеты; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия,  но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, задача решена с ошибками в вычислениях.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, задача решена не полностью, с ошибками в  вычислениях.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, не решена задача.

4.  Источники и литература.

Основные источники

- Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев.—7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с.

- Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие / А.Г.Схиртладзе, С.В.Бочкарев, А.Н. Лыков. – Ст. Оскол: ТНТ, 2013.- 524 с.

- Шишов О.В. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / О.В. Шишов. – М.: ИНФА-М, 2012. – 397с.

- Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: Учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. – М.: ИЦ АКАДЕМИЯ, 2013.-208с.

Дополнительные  источники:

- Водовозов А.М.  Элементы систем автоматики: Учебное пособие для студентов вузов./  А.М. Водовозов – М.: ИЦ Академия, 2006.- 384с.

- Казаков Л. А. Электромагнитные устройства РЭА: Справочник./ Л. А. Казаков – М.: Радио и связь, 1991. - 426с.

- Головинский О. И. Основы автоматики: Учебное пособие /   О. И. Головинский – М.: Высшая школа, 1987.- 347с.

- Горошков Б.И. Автоматическое управление: Учебное пособие / Б.И.Горошков. - ,М. ИРПО,2003г.- 285с.

- Шурков В.Н. Основы автоматизации и промышленные роботы: Учебное пособие / В.Н. Шурков, - Учебное пособие / М. - Машиностроение, 2000г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 2,  К2 = 10,           .

К3 = 0,8 ,     К4 = 0,6.

К5

К1

К2

К3

К4

Y

Х

К1

К2

К3

К4

Y

Х

2. Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 2,  К2 = 10,           .

К3 = 4 ,     К4 = 0,5,  К5 =  6.

К1

К3

К2

К4

К5

Y

X

3. Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 2,  К2 = 10,    К3 = 20 ,     К4 = 19.

К1

К2

К3

К4

Y

Х

4. Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 8,  К2 = 4,

К3 = 40 ,     К4 = 0,1.

К1

К3

К4

Y

Х

К2

5. Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 4,  К2 = 5,      К3 = 10 ,     К4 = 0,4,    К5 = 0,09.

К1

К2

К3

К4

Х

Y

К5

6. Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 2,  К2 = 10,    К3 = 8 ,     К4 = 0,4,   К5 = 0,2.

К1

К2

К3

К5

Y

Х

К4

7. Преобразовать исходные структурные схемы к одному блоку.

W1

W3

W2

W4

W3

X

Y

W3

W3

W3

X

Y

W3

W3

W3

W4

W5

Y

W2

W1

X

W2

W1

X

W3

W5

W4

Y

8. Рассчитайте  коэффициент передачи   Крег  и  время интегрирования  Ти ПИ-регулятора  с апериодическим переходным процессом, если коэффициент передачи   объекта регулирования  К0  равен 15, а отношение  Т/tзап  равно 8.

9. Рассчитайте  коэффициент передачи   Крег  и  время интегрирования  Ти ПИ-регулятора  с 20% -ным перерегулированием переходного процесса, если коэффициент передачи   объекта регулирования  К0  равен 5, а отношение  Т/tзап  равно 12.

10. Рассчитайте  коэффициент передачи   Крег ,   время интегрирования  Ти  и время дифференцирования  ТД  ПИД-регулятора  с апериодическим переходным процессом, если коэффициент передачи   объекта регулирования  К0  равен   2,5, а отношение  Т/tзап  равно 5,5.

11. Рассчитайте  коэффициент передачи   Крег  и  время интегрирования  Ти и время дифференцирования  ТД  ПИД -регулятора  с 20% -ным перерегулированием переходного процесса, если коэффициент передачи   объекта регулирования  К0  равен 12, а отношение  Т/tзап  равно 7.

12. Рассчитайте  коэффициент передачи   Крег  П-регулятора  с апериодическим переходным процессом, если коэффициент передачи   объекта регулирования  К0  равен 15, а постоянная времени Т  равна  0,001.

13. Рассчитайте  коэффициент передачи   Крег  П-регулятора  с 20% -ным перерегулированием переходного процесса, если коэффициент передачи   объекта регулирования  К0  равен 8, а постоянная времени Т  равна  0,04.

14.Соберите схему для исследования объектов пропорционального действия с задержкой 1-го   порядка.

15. Соберите схему для исследования объектов пропорционального действия с задержкой 3-го   порядка.

16. Соберите схему для исследования регулируемого объекта  интегрирующего действия.

17. Соберите схему для исследования П – регулятора.

18. Соберите схему для исследования ПИ – регулятора.

19. Соберите схему для исследования ПИД – регулятора.

20. Основной привод шпинделя токарного станка разгоняется до скорости n = 3500 об/мин, когда входное напряжение на выходном тиристоре достигает +5 В. При этом  выходное напряжение тахогенератора равно 120 В. Вычислите коэффициент усиления системы:

а) когда в качестве выходной переменной системы рассматривается скорость;

б) когда в качестве выходной переменной системы рассматривается напряжение на выходе тахогенератора.

21.  На тиристор регулятора, управляющего нагревом экструзионной машины, приходит управляющее напряжение +4 В. Соответствующая этому напряжению температура нагрева равна 720 К в установившемся режиме. Вычислите коэффициент усиления KP системы.

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Охарактеризуйте динамический режим работы. - Классификация САР. - Рассчитайте коэффициент передачи Крег и время интегрирования Ти и время дифференцирования ТД ПИД -регулятора с 20% -ным перерегулированием переходного процесса, если коэффициент передачи объекта регулирования К0 равен 12, а отношение Т/tзап равно 7. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Коэффициент преобразования, абсолютная, относительная и приведенная погрешности элементов автоматики. - Системы ЧПУ, их классификация и назначение. - Соберите схему для исследования объектов пропорционального действия с задержкой 3-го порядка. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Назначение, основные соотношения, принцип работы, принцип работы элементов мостовой измерительной схемы. - Чувствительные, усилительные и исполнительные устройства автоматики. - Преобразовать исходные структурные схемы к одному блоку. W3 W3 W3 X Y W3 W3 |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Элементы автоматики и их назначение в системе автоматического регулирования. - Параметрические датчики, их назначение. - Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 2, К2 = 10, К3 = 8 , К4 = 0,4, К5 = 0,2. К1 К2 К3 К5 Y Х К4 |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Способы преобразования схем соединения звеньев автоматических систем. - Генераторные датчики. - Рассчитайте коэффициент передачи Крег П-регулятора с апериодическим переходным процессом, если коэффициент передачи объекта регулирования К0 равен 15, а постоянная времени Т равна 0,001. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Понятие об основных методах измерения неэлектрических величин - Требования, предъявляемые к САР. - Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 4, К2 = 5, К3 = 10 , К4 = 0,4, К5 = 0,09. К1 К2 К3 К4 Х Y К5 |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Коэффициент преобразования при соединении с обратной связью - Классификация датчиков. Их применение. - Преобразовать исходные структурные схемы к одному блоку. W2 W1 X W3 W5 W4 Y |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Отрицательная обратная связь, ее применение в системах автоматики. - Электромагнитные муфты и их назначение. - Рассчитайте коэффициент передачи Крег П-регулятора с апериодическим переходным процессом, если коэффициент передачи объекта регулирования К0 равен 15, а постоянная времени Т равна 0,001. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Положительная обратная связь, ее применение в системах автоматики. - Электромагнитные реле. - Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 8, К2 = 4, К3 = 40 , К4 = 0,1. К1 К3 К4 Y Х К2 |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Параллельное, последовательное соединение звеньев автоматических систем. - Типы АЦП и ЦАП. - Преобразовать исходные структурные схемы к одному блоку. W1 W3 W2 W4 W3 X Y |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Статический режим работы и статическая характеристика. - Методы и средства транспортирования деталей. - Соберите схему для исследования объектов пропорционального действия с задержкой 3-го порядка. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Качество регулирования. - Электрические контакты. - Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 2, К2 = 10, К3 = 20 , К4 = 19. К1 К2 К3 К4 Y Х |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Структурная схема системы автоматического регулирования (САР). - Исполнительные электродвигатели. - Преобразовать исходные структурные схемы к одному блоку. W3 W4 W5 Y W2 W1 X |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Объекты регулирования и их свойства. - Электрические контакты. - Соберите схему для исследования регулируемого объекта интегрирующего действия. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. Очное отделение | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Типовые звенья и их параметры. - Выключатели и переключатели. - Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 4, К2 = 5, К3 = 10 , К4 = 0,4, К5 = 0,09. К1 К2 К3 К4 Х Y К5 |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Законы регулирования - Коммутационные и электромеханические устройства - Соберите схему для исследования П – регулятора. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Компенсационные измерительные схемы. - Достоинства дискретных систем. - Рассчитайте коэффициент передачи Крег П-регулятора с апериодическим переходным процессом, если коэффициент передачи объекта регулирования К0 равен 15, а постоянная времени Т равна 0,001. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Автоматические измерительные системы с цифровым отсчетом. - Режимы работы измерительных систем. - Соберите схему для исследования ПИ – регулятора. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Принципы построения систем управления ГПС - Элементы цифровой техники. W2 W1 X W3 W5 W4 Y Преобразовать исходные структурные схемы к одному блоку. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Сущность и этапы автоматического сборочного процесса. - ЭВМ как элемент автоматической системы. - На тиристор регулятора, управляющего нагревом экструзионной машины, приходит управляющее напряжение +4 В. Соответствующая этому напряжению температура нагрева равна 720 К в установившемся режиме. Вычислите коэффициент усиления KP системы. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Системы централизованного контроля. - Частотные и временные характеристики. - Основной привод шпинделя токарного станка разгоняется до скорости n = 3500 об/мин, когда входное напряжение на выходном тиристоре достигает +5 В. При этом выходное напряжение тахогенератора равно 120 В. Вычислите коэффициент усиления системы, когда в качестве выходной переменной системы рассматривается скорость. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Дифференциальные схемы, общая характеристика, режимы работы, виды дифференциальных схем, области их применения - Классификация электромагнитов. - Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 2, К1 К2 К3 К4 Y Х К2 = 10, К3 = 0,8 , К4 = 0,6. К5 К1 К2 К3 К4 Y Х |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Виды и назначение автоматических систем контроля. - Корректирующие устройства. W1 W3 W2 W4 W3 X Y Преобразовать исходные структурные схемы к одному блоку. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Аналого-цифровое и цифроаналоговое преобразование информации. - Применение ЭВМ в измерительных устройствах и системах. - Рассчитайте коэффициент передачи соединения элементов, если К1 = 4, К2 = 5, К3 = 10 , К4 = 0,4, К5 = 0,09. К1 К2 К3 К4 Х Y К5 |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «Технология машиностроения» Протокол №___ Декан технического факультета Володин Д.А. _______________ | ## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 Дисциплины «Управление техническими системами» для специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства. | . УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР Судденкова Н.В. «____»_______2014 г |
| --- | --- | --- |
| - Элементы памяти для цифровых систем. - Типы АЦП и ЦАП. - Основной привод шпинделя токарного станка разгоняется до скорости n = 2500 об/мин, когда входное напряжение на выходном тиристоре достигает +4 В. При этом выходное напряжение тахогенератора равно 110 В. Вычислите коэффициент усиления системы, когда в качестве выходной переменной системы рассматривается скорость. |  |  |
| # Преподаватель: Еремченко Н.В.________________________ |  |  |